# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：_      /     __

优先采购清单为：定制屏风卡座、办公椅、定制水吧柜、定制储物柜1、钢制储物柜、定制衣柜、活动柜、办公桌1、长条柜1、三人沙发1、单人沙发1、茶几1、边柜1、木质储物柜、茶水柜、定制会议桌1、会议椅1、定制储物柜2、三人沙发2、单人沙发2、培训桌、培训椅、办公桌2、长条柜2、午休椅、定制储物柜3、三人沙发3、双人沙发、茶几2、定制储物柜4、办公桌3、长条柜3、定制会议桌2、定制会议桌3、定制会议桌4、接待沙发、边柜2、地毯、办公桌4、会议椅2、长茶几、边柜3、单人沙发3、三人沙发4、洽谈桌、洽谈椅、保密柜、环保升降课桌、环保升降课椅、讲台、多媒体操作工作台、观摩室座椅（前排）、观摩室座椅（中排）、观摩室座椅（后排）。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，对于提供节能产品、环境标志产品部分的总价给予3%的扣除，未提供的不享受报价评审扣除。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目预付款40%。供应商提供相应的预付款保函或其他担保措施后，在相关担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后，在收到供应商发票7个工作日内付至合同金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 中标人须在签订合同后20个日历日前完成合同清单产品50%的供货及安装，剩余合同清单50%的产品须在签订合同后40个日历日内供货安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格并交付使用之日起免费质保期5年 |
| 5 | 核心产品 | 环保升降课桌 |

## 二、货物需求

| 序号 | 产品 名称 | 招标参数 | 数量 （单位） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制屏风卡座 | 规格：W1800xD1500xH1100(mm) （±2mm）结构/配置：屏风采用≥30mm厚的优质环保铝型材，带走线槽，台面采用≥25mm厚的刨花板。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 ▲2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm,侧脚和柜体厚度≥16mm；实木颗粒板，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲5、屏风采用铝合金框架，铝材壁厚≥1.5mm，中间厚度不低于30mm；铝型材：力学性能抗拉强度≥380Mpa，规定塑性延伸强度≥350Mpa，断后伸长率≥10%；中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；硬度≥5H。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 6、配件：优质五金配件。 ▲7、屏风卡位：结构安全，满足人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；主要功能尺寸、一般安全要求（屏风工艺要求）、承载屏风稳定性均符合要求；产品涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）均未检出。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ★(按通用办公家具配置标准，定制屏风卡座每张报价价格不超过1600元。) | 165张 | 工业 |
| 2 | 办公椅 | 1、规格：W600xD480xH980(mm) （±5mm）。 2、PP塑料玻纤椅身,分体固定型扶手,背 筐翻边设计工艺涤纶丝高密度透气网布,持久支撑,清爽不闷热高回弹纯棉坐垫。 3、≥2.5mm厚,逍遥防爆底盘，∮300MM（±5mm）塑脚φ55MM（±1mm）黑色PU轮。 ★(按通用办公家具配置标准，办公椅每把报价价格不超过400 元。) | 224张 | 工业 |
| 3 | 定制吧台 | 规格：W2900xD600xH850(mm) （±2mm）结构/配置：台面采用优质石英石，柜体含抽屉，带优质五金导轨，结构稳定不变形。 ▲1、面材：厚度为≥0.6mmAAA级樱桃木皮饰面，木皮宽度≥200mm，≥20mm厚冰雪白石英石铺面。木皮，刨切单板和锯切单板外观质量，活节、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、腐朽、裂缝、变色、毛刺、刀痕、边角缺损等检测均符合要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物（72h)苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.1mg/L，木制件外观合格，五氯苯酚含量未检出。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲2、基材：桌面厚度≥40mm,侧脚、柜体、柜门主要板材厚度≥25mm；中密度纤维板，静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.0MPa，板边握螺钉力≥850N，板面握螺钉力≥1100N；吸水厚度膨胀率≤5.5%；甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物释放率未检出；可溶性重金属铅未检出；单体燃烧性能，燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤80W/S，火焰在试件长翼上的横向传播LFS均未达到长翼边缘，总热释放量THR600s≤4MJ，烟气生成速率指数SMOGRA≤15㎡/S2，600s内总产烟量TSP600S≤200㎡；产烟特性、燃烧滴落物/微粒检测均符合要求。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 3、封边：实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 ▲5、油漆：采用环保油漆，耐磨性好，全封闭涂装；油漆，VOC含量≤5g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤6%；硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC≤5g/L，游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌性能≥99%，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到Ⅰ级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到1级。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 6、五金配件：采用优质五金配件。 | 39.44㎡ | 工业 |
| 4 | 定制储物柜1 | 规格：W950xD400xH900(mm)（±2mm） 结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，其他柜体采用厚度≥16mm的刨花板，带拉手，活动层板。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，柜体顶板、柜门厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 ▲5、配件：优质五金配件；阻尼门铰，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性（20万次）：a）、所有组件和结合处无断裂损坏；b）、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c）、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d）、固定组件无松动；e）、所有组件的功能不无损害；f）、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲6、矮柜：产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观要求-人造板件外观（检测项≥5项）、外观要求-五金件外观、外观要求-木工要求（检测项≥5项）、人造板含水率符合要求；底脚平稳性≤0.1mm，表面耐香烟灼烧检验符合要求；硬质覆面理化性能（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性-图案、抗冲击、耐光色牢度-灰色样卡）均符合要求；封边条胶合强度≥0.5MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出，挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） | 110个 | 工业 |
| 5 | 钢制储物柜 | 1、规格：W860xD360xH1800(mm) （±2mm）结构/配置：柜体采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，上玻璃门、下面为钢制门板，带锁，含活动层板。 2、柜体采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，二氧化碳气体全保护焊，表面静电粉末(全自动线)涂装，高温固化，经除油一水洗一酸洗一表调一磷化一水洗一干燥等多道前处理高要求工序完成。 ★(按通用办公家具配置标准，钢制储物柜每个报价价格不超过1000元。) | 238个 | 工业 |
| 6 | 定制衣柜 | 规格：W400×D600×H900(mm)（±2mm）结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的刨花板，其他厚度≥16mm的刨花板，带锁，拉手，采用优质五金门铰。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，柜体顶板、柜门厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；阻尼门铰，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性（20万次）：a）、所有组件和结合处无断裂损坏；b）、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c）、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d）、固定组件无松动；e）、所有组件的功能不无损害；f）、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 ▲6、衣柜：底脚平稳性≤0.1mm；主要尺寸（柜类）、产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观要求【木制件外观】均符合要求；柜类稳定性（检测项≥5项）、柜类强度和耐久性（检测项≥12项）均符合要求；甲醛释放量≤0.015mg/m³，挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） | 165张 | 工业 |
| 7 | 活动柜 | 规格：W400*D400*H600(mm) （±2mm）结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的刨花板，其他厚度≥16mm的刨花板，带锁，拉手，采用优质五金导轨，含3个抽屉。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面、副柜顶板厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 | 165张 | 工业 |
| 8 | 办公桌1 | 规格：W1800×D750×H750(mm)（±2mm） 结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，其他采用厚度≥16mm的刨花板，采用优质钢脚支撑。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面、副柜顶板厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 ▲5、配件：优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 6、钢制电镀脚架，配置前挡板和副柜。 ★(按通用办公家具配置标准，办公桌1每张报价价格不超过1600元。) | 2张 | 工业 |
| 9 | 三人沙发1 | 规格：W1830×D790×H760（mm） （±2mm） ▲1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，40%压陷硬度最大损失率≤20%，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、框架：采用优质实木框架； 4、脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | 2张 | 工业 |
| 10 | 单人沙发1 | 规格：W830×D790×H760（mm) （±2mm） 1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，40%压陷硬度最大损失率≤20%，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、框架：采用优质实木框架； 4、脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | 2张 | 工业 |
| 11 | 茶几1 | 规格：W1200×D600×H450 (mm)（±2mm） 结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的刨花板，其他柜体采用厚度≥16mm的刨花板，含抽屉，采用优质脚垫。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm,侧板和层板厚度≥16mm内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；阻尼导轨，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验：抽屉导轨组件底部变形（加载15kg）：变形量不应超过内部尺寸最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度(加载载荷200N)、耐久性(20万次）：【a)、所有组件和连接件无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有零部件没有有影响正常运行的变形和磨损；d)、五金连接件无松动；e)、所有组件的功能无损害；f)、抽屉导轨及其组件无分离】；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 | 24张 | 工业 |
| 12 | 边柜1 | 规格：W600×D600×H420(mm)（±2mm）结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的刨花板，其他柜体采用厚度≥16mm的刨花板，结构稳定不变形。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm,侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 | 24张 | 工业 |
| 13 | 长条柜1 | 规格：W1800×D550×H655(mm) （±2mm） 结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的刨花板，其他厚度≥16mm的刨花板。柜体含抽屉，掩门。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面、副柜顶板厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 6、钢制电镀脚架，配置前挡板和副柜。 | 2张 | 工业 |
| 14 | 木质储物柜 | 规格:W800×D400×H2000(mm)（±2mm）结构/配置：顶底板采用厚度≥25mm的刨花板，其他柜体采用厚度≥16mm的刨花板，含活动层板，门板采用优质铝框门，含清波，门板带拉手。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，顶板、柜门厚度≥25mm,侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；阻尼门铰，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性（20万次）：a）、所有组件和结合处无断裂损坏；b）、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c）、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d）、固定组件无松动；e）、所有组件的功能不无损害；f）、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 | 6张 | 工业 |
| 15 | 茶水柜 | 规格：W1200×D400×H800(mm) （±2mm） 结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的刨花板，其他柜体采用厚度≥16mm的刨花板，含2个抽屉，3个掩门，采用优质五金配置，结构稳定不变形。 1、面材：选用优质实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、 腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，无色差。木皮甲醛释放 量未检出。 2、桌板：基材选用E0级环保中密度纤维板。 所有材料均经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色 泽一致。甲醛释放量≤0.05mg/m3，静曲强度≥25Mpa， 表面结合强度≥1Mpa，吸水厚度膨胀率≤8.3%。 3、封边：采用同色原木进行封边精修，物理性能佳，不易变形 及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然。耐裂开性（耐 龟裂性）≥1 级。耐光色牢度≥4 级。甲醛释放量未检出。可溶 性金属：铅/镉/铬/汞/砷/钡/锑/硒未检出。邻苯二甲酸酯 （DBP/BBP/DEHP/DNOP/DINP/DIDP）未检出。 4、油漆工艺：采用优质环保水性漆工艺，无异味。底漆 VOC 含 量≤42g/L，面漆 VOC 含量≤40g/L。底漆面漆甲醛含量未检出，。封闭漆采用 5 底 3 面工艺，漆面光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀。 5、胶粘剂：游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有 机物≤370g/L 6、五金件：缓冲铰链、隐藏式缓冲导轨，五金配件紧密拼接， 牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ★(按通用办公家具配置标准，茶水柜每张报价价格不超过800元。) | 40张 | 工业 |
| 16 | 定制会议桌1 | 规格：W4800×D1200×H750(mm) （±2mm）结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，其他柜体采用厚度≥16mm的刨花板，台脚采用优质五金钢脚做支撑，含线盒。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、金属喷塑脚架。 ★(按通用办公家具配置标准，定制会议桌1每平方米报价价格不超过400元。) | 3张 | 工业 |
| 17 | 会议椅1 | 规格：W590xD490xH980(mm) （±2mm） 1、框架采用工程塑料新料，抗老化，椅框一体模压成型，内外双框工艺。 2、海绵：采用高密度、高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。海绵坐垫密度≥45kg/m³，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、面料采用优质涤纶丝网布，双层耐用持久支撑，透气清爽不闷热。 4、座板:采用优于E0级标准环保多层板压制成型。 5、弓形架采用1.8mm铁管黑色喷涂而成。 ★(按通用办公家具配置标准，会议椅1每把报价价格不超过400 元。) | 185张 | 工业 |
| 18 | 定制储物柜2 | 规格：W900xD400xH900(mm)（±2mm） 结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，其他柜体采用厚度≥16mm的刨花板，带拉手，活动层板。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，柜体顶板、门板厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；阻尼门铰，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性（20万次）：a）、所有组件和结合处无断裂损坏；b）、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c）、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d）、固定组件无松动；e）、所有组件的功能不无损害；f）、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 | 50个 | 工业 |
| 19 | 三人沙发2 | 规格：W2130×D880×H880(mm) （±2mm） 1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。 2、海绵：采用高密度、高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。海绵坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、钢脚：采用优质喷塑/电镀脚架。 | 34个 | 工业 |
| 20 | 单人沙发2 | 规格：W920×D880×H880(mm) （±2mm） 1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。 2、海绵：采用高密度、高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。海绵坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、钢脚：采用优质喷塑/电镀脚架。 | 15个 | 工业 |
| 21 | 培训桌 | 规格：W1400xD500xH750(mm) （±2mm）结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，前挡板采用厚度≥16mm的刨花板，台面可翻转，采用优质五金钢脚。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm,侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 ▲4、钢架：采用一级冷轧钢板；符合理化性能-金属喷漆（塑）涂层，硬度≥3H，附着力达到0级，耐霉菌性等级达到0级，金属表面耐腐蚀：中性盐雾24h达到10级；力学性能，最小屈服强度（下屈服强度）≤260MPa；单体燃烧试验（B1B级）燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤20W/S，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤1MJ；可燃性（B1B级），60s内焰尖高度FS≤50mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 面托：3.0mm钢板冲压成型； 横梁：ø50*1.2mm圆管； 立柱：30*70*1.2mm椭圆管； 底脚：一字形底脚，冲压焊接完成，2.0mm； 铁挡板：厚度1.0mm，冲孔、折弯、焊接完成； 5、脚轮：带刹车2.0英寸PU静音轮； 书网：采用ø12*1.0mm不锈钢圆管与塑胶件紧密扣合组 成；折叠方式：手动旋钮机关，自动弹回卡位，扣合紧密； 表面全处理：经磷化（防锈、去油），采用高温静电喷 涂特点：外形美观，合适堆叠，节省空间。 ▲6、培训桌：着地平稳性(底脚与水平面的差值)≤0.5mm；金属件外观（管材、焊接件、冲压件、喷涂层）、木制件外观（封边处理、表面装饰层）、配件外观、结构安全均符合要求，金属喷塑涂层理化性能，硬度≥5H，冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀300h内，无鼓泡产生，耐腐蚀300h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到0级；甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯，甲苯，二甲苯）、表面涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑钡硒砷)均未检出；人造板封边条表面胶合强度≥0.5MPa。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） | 12张 | 工业 |
| 22 | 培训椅 | 规格：W460xD470xH825(mm) （±2mm） 1、PP加纤塑料一体成型背框连座，直径19MM铁架，管厚1.8MM，喷涂表面处理。 | 24张 | 工业 |
| 23 | 办公桌2 | 规格：W1800×D800×H750(mm)（±2mm） 结构/配置：台面采用厚度≥50mm的中纤板，其他采用厚度≥16mm的中纤板贴≥0.6mm厚的实木皮饰面。 1、面材：厚度为0.6mm实木皮饰面，木皮：刨切单板和锯切单板外观质量，活节、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、腐朽、裂缝、变色、毛刺、刀痕、边角缺损等检测均符合要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物（72h)苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.1mg/L，木制件外观合格，五氯苯酚含量未检出。 2、基材：中密度纤维板，桌面厚度≥40mm，侧脚、柜门≥25mm，层板厚度≥16mm静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.0MPa，板边握螺钉力≥850N，板面握螺钉力≥1100N；吸水厚度膨胀率≤5.5%；甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物释放率未检出；可溶性重金属铅未检出；单体燃烧性能，燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤80W/S，火焰在试件长翼上的横向传播LFS均未达到样品长翼边缘，总热释放量 THR600s≤4MJ，烟气生成速率指数SMOGRA≤15㎡/S2，600s内总产烟量TSP600S≤200㎡；产烟特性、燃烧滴落物/微粒检测均符合要求。 3、封边：实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 5、油漆：采用环保油漆，耐磨性好，全封闭涂装；油漆，VOC含量≤5g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤6%；硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC≤5g/L，游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌性能≥99%，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到Ⅰ级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到1级。 6、五金配件：采用优质五金配件。 ★(按通用办公家具配置标准，办公桌2每张报价价格不超过2100 元。) | 5张 | 工业 |
| 24 | 午休椅 | 1.规格：W690xD580xH1150(mm) （±2mm） 2.椅子：表面为进口环保无味耐磨网布。椅子框架为PP+玻璃纤维制作而成，内部所有海绵为高弹性l级环保海绵。 3.协强气压棒：最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 4.脚轮：采用尼龙及强化合成纤维树脂材料制成，滑动时无杂音、活动自如。耐磨性能及各项质量指标均符合国家标准，尼龙脚轮。 | 5张 | 工业 |
| 25 | 定制储物柜3 | 规格：W2680×D400×H2030(mm)×5组 （±2mm） 结构/配置：顶底板采用厚度≥25mm的中纤板，其他厚度≥16mm的中纤板，贴≥0.6mm厚的实木皮饰面，掩门柜含挂衣杆，陈列柜带茶色玻璃门，可摆放物品。 1、面材：厚度为≥0.6mm实木皮饰面，木皮：刨切单板和锯切单板外观质量，活节、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、腐朽、裂缝、变色、毛刺、刀痕、边角缺损等检测均符合要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物（72h)苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.1mg/L，木制件外观合格，五氯苯酚含量未检出。 2、基材：E0级中密度纤维板，柜体顶板≥25mm，柜体主要侧板、柜门≥25mm，层板厚度≥16mm，静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.0MPa，板边握螺钉力≥850N，板面握螺钉力≥1100N；吸水厚度膨胀率≤5.5%；甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物释放率未检出；可溶性重金属铅未检出；单体燃烧性能，燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤80W/S，火焰在试件长翼上的横向传播LFS均未达到样品长翼边缘，总热释放量 THR600s≤4MJ，烟气生成速率指数SMOGRA≤15㎡/S2，600s内总产烟量TSP600S≤200㎡；产烟特性、燃烧滴落物/微粒检测均符合要求。 3、封边：实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 5、油漆：采用环保油漆，耐磨性好，全封闭涂装；油漆，VOC含量≤5g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤6%；硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC≤5g/L，游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌性能≥99%，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到Ⅰ级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到1级。 6、五金配件：采用优质五金配件；阻尼门铰，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性（20万次）：a）、所有组件和结合处无断裂损坏；b）、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c）、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d）、固定组件无松动；e）、所有组件的功能不无损害；f）、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 | 27.2㎡ | 工业 |
| 26 | 三人沙发3 | 规格：W1910×D780×H740(mm) （±2mm） 1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。 2、海绵：采用高密度、高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。海绵坐垫密度≥45kg/m³，靠背密度≥40kg/m³，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、钢脚：采用优质喷塑/电镀脚架。 | 5张 | 工业 |
| 27 | 双人沙发 | 规格：W1400×D810×H650(mm)（±2mm） 1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。 ▲2、海绵：采用高密度、高弹性阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形。海绵，坐垫密度≥45kg/m³，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 3、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、钢脚：采用优质喷塑/电镀脚架。 ▲5、沙发：主要尺寸、外形对称度、外观性能（面料、缝纫和包覆）、产品用料加工（用料一致性、铺垫料、防锈处理、摩擦声）、木材含水率、安全性能-结构安全性检测均符合要求；覆面材料理化性能，皮革摩擦色牢度（干摩擦、湿摩擦、人造汗液）均达到5级，皮革涂层粘着牢度≥4N/10mm；甲醛释放量≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（TVOC)≤0.1mg/m³，皮革中五氯苯酚、苯、甲苯、二甲苯、皮革可分解致癌芳香胺染料（24种）、家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒锑钡）、阻燃剂-多溴联苯（≥10种）、阻燃剂-多溴二苯醚（≥10种）均未检出；泡沫塑料（表观密度、回弹性能、压缩永久变形）检验符合要求；沙发座背及扶手耐久性（≥60000次）、压缩量检验符合要求；阻燃性-公共场所用产品，通过模拟火柴火焰抗引燃试验，达到阻燃Ⅱ级。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） | 4张 | 工业 |
| 28 | 茶几2 | 规格：W1200×D600×H420(mm) （±2mm） 结构/配置：台面采用≥0.6mm厚实木皮饰面覆面，采用厚度≥25mm的中纤板，其他厚度≥16mm的中纤板，贴≥0.6mm厚的实木皮饰面，含2个抽屉，优质五金配件。 1、面材：厚度为≥0.6mm实木皮饰面，木皮：刨切单板和锯切单板外观质量，活节、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、腐朽、裂缝、变色、毛刺、刀痕、边角缺损等检测均符合要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物（72h)苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.1mg/L，木制件外观合格，五氯苯酚含量未检出。 2、基材：E0级中密度纤维板，茶几顶板≥25mm，主要侧板≥25mm，层板厚度≥16mm，静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.0MPa，板边握螺钉力≥850N，板面握螺钉力≥1100N；吸水厚度膨胀率≤5.5%；甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物释放率未检出；可溶性重金属铅未检出；单体燃烧性能，燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤80W/S，火焰在试件长翼上的横向传播LFS均未达到样品长翼边缘，总热释放量 THR600s≤4MJ，烟气生成速率指数SMOGRA≤15㎡/S2，600s内总产烟量TSP600S≤200㎡；产烟特性、燃烧滴落物/微粒检测均符合要求。 3、封边：实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 5、油漆：采用环保油漆，耐磨性好，全封闭涂装；油漆，VOC含量≤5g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤6%；硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC≤5g/L，游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌性能≥99%，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到Ⅰ级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到1级。 6、五金配件：采用优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 | 7张 | 工业 |
| 29 | 长条柜2 | 规格：W1800×D550×H630(mm) （±2mm） 结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的中纤板，其他厚度≥16mm的中纤板，贴≥0.6mm厚的实木皮饰面。柜体含掩门，抽屉。 1、面材：厚度为0.6mm实木皮饰面，木皮：刨切单板和锯切单板外观质量，活节、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、腐朽、裂缝、变色、毛刺、刀痕、边角缺损等检测均符合要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物（72h)苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.1mg/L，木制件外观合格，五氯苯酚含量未检出。 2、基材：中密度纤维板，桌面厚度≥40mm，侧脚、柜门≥25mm，层板厚度≥16mm静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.0MPa，板边握螺钉力≥850N，板面握螺钉力≥1100N；吸水厚度膨胀率≤5.5%；甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物释放率未检出；可溶性重金属铅未检出；单体燃烧性能，燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤80W/S，火焰在试件长翼上的横向传播LFS均未达到样品长翼边缘，总热释放量 THR600s≤4MJ，烟气生成速率指数SMOGRA≤15㎡/S2，600s内总产烟量TSP600S≤200㎡；产烟特性、燃烧滴落物/微粒检测均符合要求。 3、封边：实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 5、油漆：采用环保油漆，耐磨性好，全封闭涂装；油漆，VOC含量≤5g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤6%；硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC≤5g/L，游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌性能≥99%，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到Ⅰ级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到1级。 6、五金配件：采用优质五金配件。 | 5张 | 工业 |
| 30 | 定制储物柜4 | 规格：W1200×D400×H2000(mm)×4组（±2mm） 结构/配置：顶底板采用厚度≥25mm的刨花板，其他厚度≥16mm的刨花板，带拉手，锁具，采用优质铰链。掩门柜含挂衣杆，陈列柜带茶色玻璃门，可摆放物品。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm，柜体主要侧板、柜门≥25mm，层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 | 9.6㎡ | 工业 |
| 31 | 办公桌3 | 规格：W1600xD750xH750(mm) （±2mm）结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的刨花板，其他厚度≥16mm的刨花板，台脚采用优质五金钢脚支撑。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm，柜体主要侧板、柜门≥25mm，层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 6、钢制电镀脚架，配置前挡板和副柜。 ★(按通用办公家具配置标准，办公桌3每张报价价格不超过1600 元。) | 57张 | 工业 |
| 32 | 定制会议桌2 | 规格：W10000xD2200xH760(mm) （±2mm） 结构/配置：台面采用≥50mm的加厚刨花板，含2个线盒。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、五金配件：采用优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 ★(按通用办公家具配置标准，定制会议桌2每平方米报价价格不超过400元。) | 1张 | 工业 |
| 33 | 定制会议桌3 | 规格：W7000xD2200xH760(mm) （±2mm） 结构/配置：台板采用≥80mm的加厚中纤板，实木皮饰面≥0.6mm厚，台面导弧防止磕碰，含2个多功能线盒 1、面材：厚度为≥0.6mm实木皮饰面，木皮：刨切单板和锯切单板外观质量，活节、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、腐朽、裂缝、变色、毛刺、刀痕、边角缺损等检测均符合要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物（72h)苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.1mg/L，木制件外观合格，五氯苯酚含量未检出。 2、基材：E0级中密度纤维板，桌面厚度≥50mm，静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.0MPa，板边握螺钉力≥850N，板面握螺钉力≥1100N；吸水厚度膨胀率≤5.5%；甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物释放率未检出；可溶性重金属铅未检出；单体燃烧性能，燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤80W/S，火焰在试件长翼上的横向传播LFS均未达到样品长翼边缘，总热释放量 THR600s≤4MJ，烟气生成速率指数SMOGRA≤15㎡/S2，600s内总产烟量TSP600S≤200㎡；产烟特性、燃烧滴落物/微粒检测均符合要求。 3、封边：实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 5、油漆：采用环保油漆，耐磨性好，全封闭涂装；油漆，VOC含量≤5g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤6%；硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC≤5g/L，游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌性能≥99%，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到Ⅰ级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到1级。 6、五金配件：采用优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 ★(按通用办公家具配置标准，定制会议桌3每平方米报价价格不超过400元。) | 1张 | 工业 |
| 34 | 定制会议桌4 | 规格：W3600×D1400×H750(mm) （±2mm）结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，其他柜体采用厚度≥16mm的刨花板，台脚采用优质五金钢脚做支撑，含线盒。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 6、钢制电镀脚架。 ★(按通用办公家具配置标准，定制会议桌4每平方米报价价格不超过400元。) | 2张 | 工业 |
| 35 | 接待沙发 | 规格：W970×D870×H770（mm） （±2mm） 1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，40%压陷硬度最大损失率≤20%，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、框架：采用优质实木框架； 4、扶手：采用优质实木扶手； 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤5g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤6%；硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC≤5g/L，游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌性能≥99%，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到Ⅰ级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到1级。 | 8个 | 工业 |
| 36 | 边柜2 | 规格：W550×D700×H550（mm) （±2mm）结构/配置：面板采用厚度≥25mm的中纤板，其他柜体采用厚度≥16mm的中纤板，木皮采用≥0.6mm厚的优质木皮，含一个抽屉。 1、饰面：采用优质木皮，刨切单板和锯切单板外观质量，活节、半活节、死节、虫洞、孔洞、夹皮、腐朽、裂缝、变色、毛刺、刀痕、边角缺损等检测均符合要求；甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物（72h)苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.1mg/L，木制件外观合格，五氯苯酚含量未检出。 2、基材：采用E0级中密度纤维板，静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.0MPa，板边握螺钉力≥850N，板面握螺钉力≥1100N；吸水厚度膨胀率≤5.5%；甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物释放率未检出；可溶性重金属铅未检出；单体燃烧性能，燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤80W/S，火焰在试件长翼上的横向传播LFS均未达到样品长翼边缘，总热释放量 THR600s≤4MJ，烟气生成速率指数SMOGRA≤15㎡/S2，600s内总产烟量TSP600S≤200㎡；产烟特性、燃烧滴落物/微粒检测均符合要求。 3、封边：实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤5g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤6%；硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC≤5g/L，游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗细菌性能≥99%，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到Ⅰ级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到1级。 5、水性胶粘剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 6、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 6张 | 工业 |
| 37 | 长条柜3 | 规格：W1500xD480xH665(mm)（±2mm）结构/配置：顶板采用厚度≥25mm的刨花板，其他厚度≥16mm的刨花板。柜体含抽屉掩门。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，桌面厚度≥25mm，柜体主要侧板、柜门≥25mm，层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、配件：优质五金配件；三合一连接件，中性盐雾试验（≥240h）、乙酸盐雾试验（≥240h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 6、钢制电镀脚架，配置前挡板和副柜。 | 57个 | 工业 |
| 38 | 地毯 | 地毯规格：W50xD50CM （±2mm） 纱线材质；丙纶 地毯底背：无纺软底 地毯针距：1/10 防火等级：B1 地毯厚度：10mm | 35㎡ | 工业 |
| 39 | 办公桌4 | 规格：W1400×D600×H750(mm)（±2mm）结构/配置：台面/台脚采用厚度≥25mm的刨花板，柜体采用厚度≥16mm的刨花板，含一个抽屉，一个掩门，带穿线孔。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，柜体顶板、柜门厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、桌上一个出线孔 6、支撑柜：抽屉功能/主机收纳/机械锁/3个86插座 7、支撑脚V造型锣工艺线，涂黑色 ★(按通用办公家具配置标准，办公桌4每张报价价格不超过1600 元。) | 3张 | 工业 |
| 40 | 会议椅2 | 规格：W640×D600×H925(mm) （±2mm） 1、坐垫：黑色布，靠背：黑色单网； 2、黑色框架，黑色固定扶手； 3、背架优质PP加纤、一体注塑成型； 4、高密度海绵、舒适透气； 5、采用优质弓形脚。 ★(按通用办公家具配置标准，会议椅2每把报价价格不超过400 元。) | 3把 | 工业 |
| 41 | 长茶几 | 规格：W1400×D700×H430（mm）（±2mm）结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，柜体采用厚度≥16mm的刨花板。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，柜体顶板、柜门厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 | 2张 | 工业 |
| 42 | 边柜3 | 规格：W600×D600×H430（mm） （±2mm）结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，柜体采用厚度≥16mm的刨花板。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，柜体顶板、柜门厚度≥25mm,柜体侧板和层板厚度≥16mm，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 | 4张 | 工业 |
| 43 | 单人沙发3 | 规格：W830×D790×H760（mm) （±2mm） 1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，40%压陷硬度最大损失率≤20%，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、框架：采用优质实木框架； 4、脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | 2张 | 工业 |
| 44 | 三人沙发4 | 规格：W1830×D790×H760（mm） （±2mm） 1、面料：采用环保人造革，皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味（湿态、干态）≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.9%。 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，40%压陷硬度最大损失率≤20%，75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥55%，撕裂强度≥2.5N/cm；通过阴燃的香烟抗引燃特性试验，达到阻燃Ⅰ级。 3、框架：采用优质实木框架； 4、脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | 11张 | 工业 |
| 45 | 洽谈桌 | 规格：直径600x高800(mm) （±2mm）结构/配置：台面采用厚度≥25mm的刨花板，台脚采用优质五金钢脚支撑，稳定不变形。 1、贴面：选用环保三聚氰胺饰面板纸，贴面平整；甲醛释放量未检出（≤0.1mg/L），挥发物含量为5.5-7%，预固化度为50-60%；浸胶量为170-180%。 2、基材：采用E0级环保实木颗粒板，内结合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥1MPa，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%；板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥600N；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；单体燃烧试验（B1B级），燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤90W/s，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ；可燃性（B1B级）60s内焰尖高度Fs≤80mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；耐霉菌性等级达到0级；宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率达到99%或以上，对宋内志贺氏菌、乙型溶血性链球菌、肺炎克雷伯氏菌具有较好的抗菌效果。 3、胶黏剂：采用环保水基型胶粘剂黏合，胶合度高不易脱胶；水基型胶粘剂游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯均≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L，VOC≤5g/L。 4、封边：采用同色PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；耐干热性应无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后应无露底现象；耐老化性、耐冷热循环性检验均符合要求，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体均未检出。 5、金属喷塑脚架。 | 9张 | 工业 |
| 46 | 洽谈椅 | 规格：W640xD550xH660(mm) （±2mm） 1、座壳采用PP塑料压制一体成型，PP塑料：多环芳烃【苯并{a}芘、16种多环芳烃（PAH）总量】均未检出；【邻苯二甲酸酯（DBP）、邻苯二甲酸酯（BBP）、邻苯二甲酸酯（DEHP）、邻苯二甲酸酯（DINP）、邻苯二甲酸酯（DNOP）、邻苯二甲酸酯（DNDP）】均未检出；重金属含量【可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞】均未检出。 2、钢脚：采用优质喷塑脚架。 | 18把 | 工业 |
| 47 | 保密柜 | 1、规格：W860xD360xH1800(mm) （±2mm）结构/配置：柜体采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，门板带锁，含活动层板。 2、柜体采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，二氧化碳气体全保护焊，表面静电粉末(全自动线)涂装，高温固化，经除油一水洗一酸洗一表调一磷化一水洗一干燥等多道前处理高要求工序完成。 ★(按通用办公家具配置标准，保密柜每个报价价格不超过1600 元。) | 53个 | 工业 |
| 48 | 办公室室内卡座强弱电布线 | 1、根据办公室室内卡座情况进行勘察，结合本项目设备办公室内集成所需要完成本项目工程的线材、人工及辅材等。 2、网络布线：超六类线 3、弱电信号线要求采用全密封电缆，线缆的传输损耗、干扰屏蔽、阻抗匹配等参数符合国标；弱电、控制线要求布线合理，明线须走线槽线管；墙脚边需PVE套管。 集成：其他所有完成本项目的工程、线材、人工等。网络连接布线等。 4、弱电、控制线要求布线合理，明线须走线槽线管； （1）弱电应采用PVC线管（槽）走线，避免线缆裸露)； （2）网线要求：六类非屏蔽网线，CM防火级别，阻燃外皮； （3）其他要求：所需接地工程、电源排插、电源线等规格及数量按实际需要，以满足办公室安全使用要求。 5、产品含电源线，线槽，开关面板等五金配件，以及其他附属配置，所组成部件必须达到质量安全标准且有相关产品合格证，要求二年以上保修。 | 246位 | 其他未列明行业 |
| 49 | 布帘1 | ▲（一）窗帘面料： 消防阻燃安全指标 燃烧性能分级:B1级阻燃。 基本安全技术规范指标： 游离甲醛含量：＜300mg/kg； pH值：4-9； 耐水色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 耐酸汗渍色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 耐碱汗渍色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 耐干摩擦色牢度≥3级； 异味：无； 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。 绿色产品评价：可萃取重金属含量（mg/kg）：锑≤30、砷≤1.0、铅≤1.0、镉≤0.1、铬≤2.0、铬（六价）≤0.5、钴≤4.0、铜≤50.0、镍≤4.0、汞≤0.02； 重金属总量（mg/kg）：总铅≤90.0； 重金属总量（mg/kg）：总镉≤40.0； 有害染料-致癌染料（mg/kg）：禁用； 有害染料-致敏性分散染料（mg/kg）：禁用； 有害染料-其他染料（mg/kg）：禁用； 含氯苯酚-五氯苯酚/（mg/kg）：≤0.5； 含氯苯酚-四氯苯酚/（mg/kg）：≤0.5； 有机锡化合物（mg/kg）：三丁基锡≤1.0；二丁基锡≤2.0；一丁基锡≤2.0；三苯基锡≤1.0； 氯化苯和氯化甲苯总量（mg/kg）：≤1.0； 多环芳烃(mg/kg)：䓛、苯并（a）芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、二苯并（a，h）蒽≤1.0； 多环芳烃(mg/kg)：16种总量≤10.0； 全氟化合物(ug/m2)：全氟辛烷磺酸及其盐＜1.0、全氟辛烷磺酰胺＜1.0、N-乙基全氟辛烷磺酰胺＜1.0、全氟辛酸≤0.1、全氟十一烷酸≤0.1、全氟十二烷酸≤0.1、全氟十三烷酸≤0.1、全氟十四烷酸≤0.1； 残余表面活性剂、润湿剂(mg/kg)：壬基酚（NP）+辛基酚（OP）＜10.0； 其他化学残余-邻苯基苯酚（mg/kg）：≤100.0 阻燃整理剂：多溴联苯、三-（2，3-二溴丙基）-磷酸酯、三（氮环丙基）-膦化氧、五溴二苯醚、八溴二苯醚、三（2-氯乙基）磷酸酯 （投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的窗帘面料（布帘）检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） （二）影响产品性能的其它技术指标 1.成份：100%聚酯纤维。 2.平方米干燥重量：≥350g/㎡。 （三）布带： 1.纤维含量：100%聚酯纤维； 2.异味：无； 3.甲醛含量≤20mg/kg 4.可分解致癌芳香胺染料：禁用； 5.致癌染料：无； （四）调节钩： 1、POM材质，白色，表面光滑，齿形滑道整齐顺畅。 2、多级斜梯齿槽微调 3、韧度高，不易变形，结实耐用。 | 2758.4米 | 工业 |
| 50 | 布帘2 | （一）消防阻燃安全指标 1、燃烧性能分级:B1级阻燃。 （二）基本安全技术规范指标：1、游离甲醛含量：＜300mg/kg； 2、pH值：4-9； 3、耐水色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 4、耐酸汗渍色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 5、耐碱汗渍色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 6、耐干摩擦色牢度≥3级； 7、异味：无； 8、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。 （三）绿色产品评价：1、可萃取重金属含量（mg/kg）：锑≤30、砷≤1.0、铅≤1.0、镉≤0.1、铬≤2.0、铬（六价）≤0.5、钴≤4.0、铜≤50.0、镍≤4.0、汞≤0.02； 2、重金属总量（mg/kg）：总铅≤90.0； 3、重金属总量（mg/kg）：总镉≤40.0； 4、有害染料-致癌染料（mg/kg）：禁用； 5、有害染料-致敏性分散染料（mg/kg）：禁用； 6、有害染料-其他染料（mg/kg）：禁用； 7、含氯苯酚-五氯苯酚/（mg/kg）：≤0.5； 8、含氯苯酚-四氯苯酚/（mg/kg）：≤0.5； 9、有机锡化合物（mg/kg）：三丁基锡≤1.0；二丁基锡≤2.0；一丁基锡≤2.0；三苯基锡≤1.0； 10、氯化苯和氯化甲苯总量（mg/kg）：≤1.0； 11、多环芳烃(mg/kg)：䓛、苯并（a）芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、二苯并（a，h）蒽≤1.0； 12、多环芳烃(mg/kg)：16种总量≤10.0； 13、全氟化合物(ug/m2)：全氟辛烷磺酸及其盐＜1.0、全氟辛烷磺酰胺＜1.0、N-乙基全氟辛烷磺酰胺＜1.0、全氟辛酸≤0.1、全氟十一烷酸≤0.1、全氟十二烷酸≤0.1、全氟十三烷酸≤0.1、全氟十四烷酸≤0.1； 14、残余表面活性剂、润湿剂(mg/kg)：壬基酚（NP）+辛基酚（OP）＜10.0； 15、其他化学残余-邻苯基苯酚（mg/kg）：≤100.0 16、阻燃整理剂：多溴联苯、三-（2，3-二溴丙基）-磷酸酯、三（氮环丙基）-膦化氧、五溴二苯醚、八溴二苯醚、三（2-氯乙基）磷酸酯 （四）影响产品性能的其它技术指标 1.成份：100%聚酯纤维； 2.平方米干燥重量：≥370g/㎡。 注：以上各项技术指标需提供检测机构出具的符合以上技术参数的带有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件进行佐证。 （五）布带： 1.纤维含量：100%聚酯纤维； 2.异味：无； 3.甲醛含量≤20mg/kg 4.可分解致癌芳香胺染料：禁用； 5.致癌染料：无； （六）调节钩： 1、POM材质，白色，表面光滑，齿形滑道整齐顺畅。 2、多级斜梯齿槽微调 3、韧度高，不易变形，结实耐用。 | 337米 | 工业 |
| 51 | 纱帘 | （一）消防阻燃安全指标 1、燃烧性能分级:B1级阻燃。 （二）基本安全技术规范指标：1、游离甲醛含量：＜300mg/kg； 2、pH值：4-9； 3、耐水色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 4、耐酸汗渍色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 5、耐碱汗渍色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 6、耐干摩擦色牢度≥3级； 7、异味：无； 8、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。 （三）绿色产品评价：1、可萃取重金属含量（mg/kg）：锑≤30、砷≤1.0、铅≤1.0、镉≤0.1、铬≤2.0、铬（六价）≤0.5、钴≤4.0、铜≤50.0、镍≤4.0、汞≤0.02； 2、重金属总量（mg/kg）：总铅≤90.0； 3、重金属总量（mg/kg）：总镉≤40.0； 4、有害染料-致癌染料（mg/kg）：禁用； 5、有害染料-致敏性分散染料（mg/kg）：禁用； 6、有害染料-其他染料（mg/kg）：禁用； 7、含氯苯酚-五氯苯酚/（mg/kg）：≤0.5； 8、含氯苯酚-四氯苯酚/（mg/kg）：≤0.5； 9、有机锡化合物（mg/kg）：三丁基锡≤1.0；二丁基锡≤2.0；一丁基锡≤2.0；三苯基锡≤1.0； 10、氯化苯和氯化甲苯总量（mg/kg）：≤1.0； 11、多环芳烃(mg/kg)：䓛、苯并（a）芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、二苯并（a，h）蒽≤1.0； 12、多环芳烃(mg/kg)：16种总量≤10.0； 13、全氟化合物(ug/m2)：全氟辛烷磺酸及其盐＜1.0、全氟辛烷磺酰胺＜1.0、N-乙基全氟辛烷磺酰胺＜1.0、全氟辛酸≤0.1、全氟十一烷酸≤0.1、全氟十二烷酸≤0.1、全氟十三烷酸≤0.1、全氟十四烷酸≤0.1； 14、残余表面活性剂、润湿剂(mg/kg)：壬基酚（NP）+辛基酚（OP）＜10.0； 15、其他化学残余-邻苯基苯酚（mg/kg）：≤100.0 16、阻燃整理剂：多溴联苯、三-（2，3-二溴丙基）-磷酸酯、三（氮环丙基）-膦化氧、五溴二苯醚、八溴二苯醚、三（2-氯乙基）磷酸酯 （四）影响产品性能的其它技术指标 1.成份：100%聚酯纤维； 2.平方米干燥重量：≥100g/㎡。 （五）布带： 1.纤维含量：100%聚酯纤维； 2.异味：无； 3.甲醛含量≤20mg/kg 4.可分解致癌芳香胺染料：禁用； 5.致癌染料：无； （六）调节钩： 1、POM材质，白色，表面光滑，齿形滑道整齐顺畅。 2、多级斜梯齿槽微调 3、韧度高，不易变形，结实耐用。 | 654.9米 | 工业 |
| 52 | 罗马杆 | 1、纳米艺术圈：主成分为聚碳酸酯（PC）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 2、铝型材标号： 6063-T5 3、直径≥20mm 4、壁厚≥1.0mm 5、承重（跨距1000mm）：施加50kg载荷，未破坏 6、安装码壁厚≥2.0mm | 912.69米 | 工业 |
| 53 | 轨道 | 1、铝型材标号：6063-T5 2、米克重≥350g/m 3、壁厚≥1.2mm 4、宽度≥20mm；高度≥16mm 5、附着性干附着性：0级；湿附着性：0级 6、轨道承重施加50kg载荷不变形 7、滑轮承重施加30kg载荷不破坏 | 369.85米 | 工业 |
| 54 | 拉珠百叶帘 | 1、壁厚：0.18mm±0.01mm 2、色差：≤0.6 3、漆膜厚度：≥11um 4、漆膜光泽度（60°镜面）：≥29 5、弯曲性能：绕φ20㎜钢棒弯曲180°，试样无微裂。 6、耐酸性：5%HCL，24小时无明显脱漆状况； 7、耐碱性：15%NaOH，60分钟无明显脱漆状况 8、耐沸水性：沸水浸1h后，漆面表面无收缩、微裂和剥离。 9、耐溶剂性：用黏上二甲苯的棉球，在1㎏的压力下连续擦拭100次后不掉漆。 | 180.3㎡ | 工业 |
| 55 | 手动卷帘 | ▲（一）手动卷帘： 消防阻燃安全指标 燃烧性能分级:B1级阻燃。 基本安全技术规范指标：游离甲醛含量：＜300mg/kg； pH值：4-9； 耐水色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 耐酸汗渍色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 耐碱汗渍色牢度：变色≥3级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥3级； 耐干摩擦色牢度≥3级； 异味：无； 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。 绿色产品评价：可萃取重金属含量（mg/kg）：锑≤30、砷≤1.0、铅≤1.0、镉≤0.1、铬≤2.0、铬（六价）≤0.5、钴≤4.0、铜≤50.0、镍≤4.0、汞≤0.02； 重金属总量（mg/kg）：总铅≤90.0； 重金属总量（mg/kg）：总镉≤40.0； 有害染料-致癌染料（mg/kg）：禁用； 有害染料-致敏性分散染料（mg/kg）：禁用； 有害染料-其他染料（mg/kg）：禁用； 含氯苯酚-五氯苯酚/（mg/kg）：≤0.5； 含氯苯酚-四氯苯酚/（mg/kg）：≤0.5； 有机锡化合物（mg/kg）：三丁基锡≤1.0；二丁基锡≤2.0；一丁基锡≤2.0；三苯基锡≤1.0； 氯化苯和氯化甲苯总量（mg/kg）：≤1.0； 多环芳烃(mg/kg)：䓛、苯并（a）芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、二苯并（a，h）蒽≤1.0； 多环芳烃(mg/kg)：16种总量≤10.0； 全氟化合物(ug/m2)：全氟辛烷磺酸及其盐＜1.0、全氟辛烷磺酰胺＜1.0、N-乙基全氟辛烷磺酰胺＜1.0、全氟辛酸≤0.1、全氟十一烷酸≤0.1、全氟十二烷酸≤0.1、全氟十三烷酸≤0.1、全氟十四烷酸≤0.1； 残余表面活性剂、润湿剂(mg/kg)：壬基酚（NP）+辛基酚（OP）＜10.0； 其他化学残余-邻苯基苯酚（mg/kg）：≤100.0 阻燃整理剂：多溴联苯、三-（2，3-二溴丙基）-磷酸酯、三（氮环丙基）-膦化氧、五溴二苯醚、八溴二苯醚、三（2-氯乙基）磷酸酯（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的手动卷帘检测报告，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） （二）影响产品性能的其它技术指标 1.成份：100%聚酯纤维； 2.平方米干燥重量：≥100g/㎡。 （三）卷帘上管： 1.管体采用优质铝合金槽管不允许采用订书机钉包装带插入或双面贴粘贴布料后插入的方法。 2.圆管内径≥φ38.00mm，壁厚≥1.8mm，加强筋≥6根。 3.规定非比例延伸强度≥210Mpa。 4.抗拉强度≥235 MPa。 5.断后伸长率≥10%。 6.韦氏硬度≥12HW。 （四）卷帘下杆： 1.优质铝合金扁管，水滴型下梁，外观尺寸：32mm*11mm（允许正偏差）；阳极氧化处理，造型简洁、流畅，设计紧凑合理，不允许采用订书机钉包装带插入或双面贴粘贴布料后插入的方法。 2.壁厚≥1.0mm 3.克重≥220g/m （五）制头拉珠支架： 1.制头：材质采用PA66+GF，POM，PC等优质工程塑料，内置减速装置，减速比1：1.75，省力50％；制头内含金属轴承、金属链接轴、金属弹簧座使机构运动更省力平稳；最大承重10kg，10000次寿命；内置限位器安装后无极调整上下限位；可万向自锁，使用寿命十万次以上。 2.拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小，拉珠颜色要求与帘布颜色同色； 3.拉珠：拉珠采用POM优质工程塑料，6.5*12mm拉珠，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异； 4.拉绳采用高强聚酯纤维，拉力大于240N，延伸率在4KG的重力下小于0.2%。 | 2132㎡ | 工业 |
| 56 | 环保升降课桌 | 规格课桌规格:长675mm×宽465mm×高760mm（±5mm） ▲1、课桌椅塑料件外观检测达标，课桌平整度的面板正视面板件的检测结果≤0.12mm+底脚平稳性≤0.8mm，课椅底脚平稳性的检测结果≤0.3mm，金属件喷涂层的抗盐雾（24H）的无锈蚀现象的检测合格，课桌力学性能的桌面垂直静载荷检测合格+桌面垂直冲击检测合格+桌腿跌落检测合格，课椅力学性能的座面椅背联合静载荷检测合格+椅腿向前静载荷检测合格+椅腿侧向静载荷检测合格+椅腿跌落检测合格，有害物质限量的表面涂层可迁移元素含量，锑检测≤30mg/kg+砷检测≤12mg/kg+钡检测≤400mg/kg+镉检测≤37mg/kg+铬检测≤30mg/kg+铅检测≤45mg/kg+汞检测≤30mg/kg+硒的检测≤200mg/kg（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 2、桌面材质：采用E0级中密度刨花板双面贴三聚氰胺面，刨花板可迁移元素的锑(Sb)≤2mg/kg，砷(As)≤2mg/kg，钡(Ba)≤10mg/kg，镉(Cd)≤2mg/kg，铬(Cr)≤2mg/kg，铅(Pb)≤2mg/kg，汞(Hg)≤2mg/kg，硒(Se)≤2mg/kg ★3、桌面四周模具PP塑料注塑一体成型,尺寸：675mm×465mm×20mm（±3mm）,外观：面板四周及底部完全不得有毛边，光滑安全，整体呈现平滑流水线造型，面板前段弧形设计，面板四个边角为倒圆角，安全性高，不反光,功能：靠胸前凹入设计，两边注塑鸭嘴边防止学生长期放置臂膀造成压痕，为防止笔掉落，桌面板右上角设有造型笔槽，横向长298mm（±3mm），纵向长180mm（±3mm），笔槽宽20mm（±3mm），笔槽设有漏水缝，方便清洁。投标文件中须提供符合参数要求的桌面板彩色实物尺寸照片，彩色实物尺寸照片为使用测量仪器对桌面板实物进行测量和拍照所得，仅提供效果图无效。 参考图片 4、胶粘剂其中游离甲醛≤0.1g/kg，苯 ≤0.015g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，二氯甲烷≤20g/kg，二氯乙烷+三氯乙烷+三氯乙烯的总量≤0.15g/kg，总挥发性有机物≤540g/L其中挥发性有机化合物含量≤10g/L； ★5、桌斗材质：采用全新PP新料，必须使用全新颗粒 PP 塑料一次性注塑成型，尺寸：外径587mm×389mm×130mm（±2mm），内径468mm×348mm×122mm（±2mm），功能：书箱入口处有笔槽设计规格为352mm×20.5mm（±2mm），便于学生使用，书箱两端压条加宽设计，宽度不低于50mm，加大桌面，书箱以及五金架连接时的接触面积，使得书箱在使用时比市场上常规的产品更加耐用承重更强，书箱左右前段设有多条竖条形加强筋其宽度不低于0.8mm。投标文件中须提供符合参数要求的书桌斗彩色实物尺寸照片，彩色实物尺寸照片为使用测量仪器对书桌斗实物进行测量和拍照所得，仅提供效果图无效。 参考图片 ★6、托起支架材质：采用全新PP新料，必须使用全新颗粒 PP 塑料一次性注塑成型，尺寸：370mm*120mm*35mm(±2mm)，下端长度95mm(±2mm)，中间长度145mm(±2mm)，上端长度370mm(±2mm），功能：支撑桌面，加大钢架与桌面桌斗的接触面积，使得桌子整体更加稳固，外观更加美观。投标文件中须提供符合参数要求的托起支架彩色实物尺寸照片，彩色实物尺寸照片为使用测量仪器对托起支架实物进行测量和拍照所得，仅提供效果图无效。 参考图片 ▲7、PP材料耐干性检测结果达标，耐磨性检测结果达标，耐开裂性检测结果达到1级（1级最好，5级最差），耐冷热循环性检测结果达标，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，产品理化性能塑料件的耐冷热循环检测结果达标。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 8、桌钢件材质：采用国标≥1.2mm椭圆形钢管，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷；尺寸：外管≥1.2mm厚60mm×33mm椭圆钢管，内管≥1.2mm厚50mm×28mm椭圆钢管，横梁≥1.0mm厚50mm×25mm椭圆钢管；功能：螺丝升降，高度可调节，30mm一个档位，共4档，桌面最高760mm，桌子前端带置物篮；工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级环保塑粉喷塑涂层，经200°高温烘烤，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。 ▲9、钢管金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试连续喷雾60小时检测结果达10级；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲10、钢制件力学性能的C(%)≤0.07+S(%)≤0.01+P(%)≤0.03+Si(%)≤0.3+Mn(%)≤0.41；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲11、塑粉总铅含量检测结果达到未检出，可溶性重金属含量的镉含量+铬含量+汞含量检测结果达到未检出；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲12、带喷粉涂料涂层的钢制部件可迁移元素的锑(Sb)≤2mg/kg，砷(As)≤2mg/kg，钡(Ba)≤300mg/kg，镉(Cd)≤2mg/kg，铬(Cr)≤2mg/kg，铅(Pb)≤2mg/kg，汞(Hg)≤2mg/kg，硒(Se)≤2mg/kg，（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ★13、投标文件中须提供符合参数要求的桌钢架彩色实物尺寸照片，彩色实物尺寸照片为使用测量仪器对桌钢架实物进行测量和拍照所得，仅提供效果图无效。 参考图片 ★14、课桌升降套及脚垫 升降套材质：采用PP塑料注塑成型，升降套侧面的前后各有一条宽度20mm（±3mm）的大加强筋，每个大加强筋上≥4条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；升降套裸露在外面的部分的高度，最低23mm（±3mm），最高40mm（±3mm），以防止学生被夹到。尺寸：63mm×41mm×92mm(±5mm)。避免管与管之间摩擦刮花，脚垫耐磨防滑；脚垫材质：采用全新塑料注塑成型；功能：脚垫上端有4条小加强筋宽度为1.9mm（±0.1mm）的加强筋，加强筋每条间距为3.5mm（±0.1mm），可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚垫底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨；尺寸：最长处81mm×最宽处77mm×48(±5mm)。投标文件中须提供符合参数要求的课桌升降套和脚垫彩色实物尺寸照片，彩色实物尺寸照片为使用测量仪器对课桌升降套和脚垫实物进行测量和拍照所得，仅提供效果图无效。 参考图片 | 2912张 | 工业 |
| 57 | 环保升降课椅 | 1、规格课椅规格:长530mm×宽410mm×450mm坐高/总高870mm(±5mm) 2、座胶材质：采用全新PP新料，椅座背一次性注塑一体成型，产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成,尺寸：420mm×410mm(±3mm),功能：座胶有透气孔 ，保持通风干爽。 3、背胶材质：采用全新PP新料，椅座背一次性注塑一体成型，产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成，尺寸：410mm×358mm(±3mm) ，功能：椅背有提手孔便于学生使用，把手孔尺寸103mm*40mm(±2mm)，背胶有透气孔 ，保持通风干爽。 4、椅架材质：采用国标≥1.2mm椭圆形钢管，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷，尺寸：外管≥1.2mm厚60mm×33mm椭圆钢管，内管≥1.2mm厚50mm×28mm椭圆钢管，横梁≥1.0mm厚50mm×25mm椭圆钢管，座背支架≥1.2mm厚的40mm×20mm(±2mm)的椭圆钢管，功能：螺丝升降，高度可调节，20mm一个档位，共4档，椅面最高460mm，工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级环保塑粉喷塑涂层，经200°高温烘烤，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。 5、课椅升降套及脚垫 升降套材质：采用PP塑料注塑成型，升降套侧面的前后各有一条宽度20mm（±3mm）的大加强筋，每个大加强筋上≥4条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；升降套裸露在外面的部分的高度，最低23mm（±3mm），最高40mm（±3mm），以防止学生被夹到。尺寸：63mm×41mm×92mm(±5mm)。避免管与管之间摩擦刮花，脚垫耐磨防滑；脚垫材质：采用全新塑料注塑成型；功能：脚垫上端有4条小加强筋宽度为1.9mm（±0.1mm）的加强筋，加强筋每条间距为3.5mm（±0.1mm），可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚垫底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨；尺寸：最长处81mm×最宽处77mm×48(±5mm)。 | 2912张 | 工业 |
| 58 | 讲台 | 1、主体采用国标≥1.2mm冷轧钢板+高档射线木纹环保颗粒板精制而成，内附安全锁； 2、尺寸：长宽高（MM），长度1100mm*宽度700mm*桌面高度900mm/外围高度1050mm（±2mm） 3、讲台桌面材质为12mm高档射线木纹环保木板，采用平面设计， (可以放置一体机或显示器)、鼠标、键盘等设备， 满足客户的不同需求。 4、讲台设计隐藏式抽屉，按压弹出方便顺滑，尺寸为510*400*50mm （±2mm）可放置鼠标、键盘、粉笔、激光笔等； 5、整体造型设计采用三面环抱式设计，后背15mm高档射线木纹环保木板，有效防止物品滑落，整体采用圆弧设计； 6、下柜设有一层置物板，可放置老师物品， 左侧设有主机柜并预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机；门冲有散热孔，方便散热。整个下柜可作为储物柜使用。 | 52张 | 工业 |
| 59 | 多媒体操作工作台 | 1、规格：2000*800*760mm （±2mm）； 2、材质说明：桌面面板使用实木颗粒板贴防火面，厚度≥25mm，台面前端聚氨酯封边，桌体采用一级冷轧钢板，经酸洗磷化防腐防锈处理后静电喷塑安全环保。承重结构采用不小于1.5mm厚度，一般受力配件采用1.2mm厚优质冷轧钢板，前后门采用1.0mm厚优质冷轧钢板，侧板为中纤板喷木用PU油工艺制作而成，绿色环保、对人体安全、无刺激性，确保操作人员的人身健康和安全。 | 3套 | 工业 |
| 60 | 观摩室座椅（前排） | 1、外形设计：采用HDS人体流线设计，符合人体生理学原理，造型美观大方，结构坚固耐用，有效保障学生健康，防止骨架变形，肌肉酸软。 ▲2、阶梯椅产品形状和位置公差里的邻边垂直度的对角线长度＜1000mm时长度差值≤2mm+对边长度＜1000mm时长度差值≤2mm+平整度的面板正视面板件≤0.2mm+底脚着地平稳性≤2mm，产品外观性能要求的金属件要求合格，甲醛释放量≤0.08mg/m³，挥发性有机化合物的苯≤0.06mg/m³+甲苯≤0.15mg/m³+二甲苯≤0.2mg/m³+TVOC≤0.5mg/m³，有害物质限量的铅≤90mg/kg+镉≤75mg/kg+铬≤60mg/kg+汞≤60mg/kg+锑≤60mg/kg+钡≤1000mg/kg+硒≤500mg/kg+砷25mg/kg，产品表面理化性能的金属喷漆（塑）涂层达标，座面静载荷实验+椅背静载荷实验+座面前沿静载荷实验+椅腿前向静载荷实验+椅腿侧向静载荷实验+座面冲击实验+椅背冲击实验都符合。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，且提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 3、前排：规格：中心距：520mm、写字板高度：750mm；站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，扶手站脚一体成型，表面静电粉末喷涂处理。台面板：采用300mm（宽）x25mm（厚）高密度刨花板为基材，双面贴防火板，周边PVC封边。资料网: 采用优质冷拉钢经模具冲压碰焊成型，主线直径为5mm，辅助线直径为3mm，经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，实用牢固，承受承重不小于20kg。台面板连接角码：采用优质冷轧钢板经模具冲压成型，厚度不低于1.5mm。经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 4、中后排：规格：中心距520mm（±5mm），总高：920mm（±5mm），总深825mm（±5mm），座高450（±5mm），扶手高度650mm（±5mm），扶手长度：305mm（±5mm），台面板高度：750（±5mm），台面板宽度：300mm（±5mm），脚孔前后距离310mm（±5mm），排距900mm~1000mm（±5mm）。 ★5、中后排站脚：优质铝合金ADC12一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，站脚重量不低于3.3KG，周圈壁厚≥4mm，站脚高度920mm（±5mm），长度436mm（±5mm），站脚上端宽50mm（±2mm），站脚下端最宽70mm（±2mm），厚度不小于4mm，高度适应阶梯教室安装使用。全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，脚掌底部长度350mm（±5mm），孔距310mm（±5mm），脚掌两端宽70mm（±2mm），中间60mm（±2mm）宽，侧面有ㄹ凸起造型，确保椅子安全稳固地固定于地面，外覆2个梯形PP螺丝盖，起到防尘美观作用。投标文件中须提供符合参数要求的中后排站脚彩色实物尺寸照片，彩色实物尺寸照片为使用测量仪器对中后排站脚实物进行测量和拍照所得，仅提供效果图无效。 参考图片 6、座板：座板用15mm模压夹板，（双面防火板）与铝合金座托用螺杆穿透连接，板面配特制不锈钢螺母套，连接可靠，美观。椅座角码：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面经喷涂处理，该角码组件具有防夹手功能。背 框：用2mm优质钢板为主骨架，配上1.2mm钢板折弯件横向连接，焊接成框架；表面粉末静电喷涂。背 板：10mm厚模压夹板，双面防火板；台面板：采用300mm（宽）x25mm（厚）高密度刨花板为基材，双面贴防火板，周边PVC封边。资料网: 采用优质冷拉钢经模具冲压碰焊成型，主线直径为5mm，辅助线直径为3mm，经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，实用牢固，承受承重不小于20kg。台面板连接角码：采用优质冷轧钢板经模具冲压成型，厚度不低于1.5mm。经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 7、回复机构：重力回复，永不失效，整个回复机构采用全密封设计，可完全避免由椅座收合夹手事故，回复轻灵，外加消音处理，零机械故障，持久耐用，回复重力块采用球墨铸铁浇铸成型，外部采用铝合金角码盖封盖，外观美观大方。 8、螺丝： 所有连接螺丝均渗碳加硬处理。椅脚与地面用爆炸胶、地爆螺丝牢固连接,经久耐用，无晃动感。 | 33套 | 工业 |
|  | 观摩室座椅（中排） |  | 33位 | 工业 |
|  | 观摩室座椅（后排） |  | 33位 | 工业 |
| 61 | 安装调试 | 所有货物到项目学校的运输；货物的安装、调试及售后服务等配套。 | 1项 | / |

备注：

1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有要求提供证明材料的地方，需按要求提供，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

2、标有“▲”的参数为重要性技术参数，评分条款、具体评分细则详见第四章评标方法和标准；

3、未标“★”或“▲”的参数为非关键性技术参数，如有五项或五项以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

4、产品参数除特别注明以外，均允许±2%的偏差。

## 三、报价要求

本项目总价包干，包括了履行合同所有内容的全部费用，包括交付使用前的全部费用，包括设计费、货物购置费（包括所有设备<主材>、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具费等）、生产制造费、安装调试费（含水电费）、保险费、运输费、免费质保期内的维修维护费、其他费用（如管理费、包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等；请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。

## 四、其他要求

1、中标人须在合同签订后，接采购人通知3个工作日内提供符合技术参数要求的“三、教学设备产品序号1环保升降课桌、产品序号2环保升降课椅”各1 套到采购人指定位置，由采购人核查材料、配件等；如与招标文件、投标文件不一致的，采购人将拒绝接受；中标人应按招标文件、投标文件要求进行整改，并在5个工作日内整改完成，如多次整改不合格，采购人有权拒绝接收，并上报政府采购监管部门处理。如整改合格，则按照采购人通知再集中供货安装，在供货安装期间采购人有权抽查产品进行核验，中标人应当配合采购人核验货物，核验货物与招标文件、投标文件不一致的，中标人应当立即整改，如未整改采购人有权拒绝验收，并上报政府采购监管部门进行处理。由此产生的责任与后果均由中标人承担。

2、本项目涉及定制项目，整体效果需深化设计，中标人需无条件配合，故中标人需将因深化设计造成的成本变动提前考虑。

3、维修响应及故障解决时间：在免费质保期内，至少应提供系统服务、技术支持、故障响应，且一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。

货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担。

4、技术支持：

4.1供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

4.2项目实施期间中标人须派驻1 名驻场技术人员，以保证实施进度和质量要求。

5、中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务。

6、关于验收：

6.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，保修期自验收合格之日起算，由投标人提供保修文件。

6.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

6.2.1中标人已按照合同规定，对提供的货物进行必要的安装调试，并可以使用；

6.2.2货物符合学校的要求，性能满足要求。

7、特别要求：

（1）投标商必须确保中标后提供的货物为正规渠道供货，不存在违反国家法律、法规的情况。

（2）特别条款：对于单纯家具（含课桌椅）或装修的功能室项目在验收时还需提供（含第三方有资质检测机构出具的有效检测报告）等以下材料：

含家具或装修的功能室应当另行提供室内环境污染检测报告。按照国家《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）中的标准进行检测并合格（至少包括以下五项，如有更新则以最新标准为准）：

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | GB/T 18883-2022 |
| 2 | 苯 | GB/T 18883-2022 |
| 3 | 甲苯 | GB/T 18883-2022 |
| 4 | 二甲苯 | GB/T 18883-2022 |
| 5 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB/T 18883-2022 |

（3）满足上述要求出具合格的检测报告报告后，接甲方通知，另再进行一次清除有害物质的活动，费用由中标人承担。

## 五、样品要求

无