# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：挂机空调1.5匹、挂机空调3匹、柜机空调3匹。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件无效。

优先采购清单为：挂机空调1.5匹、挂机空调3匹、柜机空调3匹。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，对于提供节能产品、环境标志产品部分的总价给予3%的扣除，未提供的不享受报价评审扣除。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目预付款40%。供应商提供相应的预付款保函或其他担保措施后，在相关担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后，在收到供应商发票7个工作日内，付至合同金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订并接到采购人供货通知后15日内到货并安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格并交付使用之日起免费质保期6年。 |
| 5 | 核心产品 | 挂机空调1.5匹、挂机空调3匹、柜机空调3匹 |

## 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂机空调1.5匹 | ●1.一级能效，变频空调 ●2.制冷运行 制冷量：≥3530W ●3.制冷运行 额定输入功率：≤800W 制冷运行 额定电流：≤3.7A ●4.制热运行 制热量：≥5110W ●5.制热运行 额定输入功率：≤1230W 6..制热运行 额定电流：≤5.8A 7.SEER（季节能效比）：≥6.47 8.HSPF（制热季节性能系数）：≥4.15 9.APF（全年性能系数）：≥5.42 10.室内机噪声（超静）：≤18dB（A） 11.室内机噪声（高风）：≤35.5dB（A） 12.室内机噪声（超强）：≤41dB（A） 13.循环风量：≥640m³/h 14.电热功率：≤1000W 15.防触电保护类别：I类 16.室外机噪声（高）：≤50.5dB（A） 17.制冷剂名称：R32 | 672台 | 工业 |
| 2 | 挂机空调3匹 | ●1.一级能效，变频空调 ●2.制冷运行 制冷量：≥7280W ●3.制冷运行 额定输入功率：≤2000W 制冷运行 额定电流：≤9.1A ●4.制热运行 制热量：≥9760W ●5.制热运行 额定输入功率：≤2880W 6.制热运行 额定电流：≤13.3A 7.SEER（季节能效比）：≥5.36 8.HSPF（制热季节性能系数）：≥3.32 9.APF（全年性能系数）：≥4.42 10.电源：220V 50HZ 11.室内机噪声（超静）：≤21.5dB（A） 12.室内机噪声（高风）：≤43.5dB（A） 13.室内机噪声（超强）：≤47.5dB（A） 14.循环风量：≥1370m³/h 15.电热功率：≤1400W 16.防触电保护类别：I类 17.室外机噪声（高）：≤56.5dB（A） 18.制冷剂名称：R32 | 284台 | 工业 |
| 3 | 柜机空调3匹 | ●1.一级能效，变频空调 ●2.制冷运行 制冷量：≥7280W ●3.制冷运行 额定输入功率：≤2090W 制冷运行 额定电流：≤9.5A ●4.制热运行 制热量：≥9750W ●5.制热运行 额定输入功率：≤3120W 6.制热运行 额定电流：≤14.2A 7.SEER（季节能效比）：≥4.82 8.HSPF（制热季节性能系数）：≥3.2 9.APF（全年性能系数）：≥4.42 10.电源：220V 50HZ 11.室内机噪声（超静）：≤34.5dB（A） 12.室内机噪声（高风）：≤43dB（A） 13.室内机噪声（超强）：≤47dB（A） 14.循环风量：≥1300m³/h 15.电热功率：≤2500W 16.防触电保护类别：I类 17室外机噪声（高）：≤56.5dB（A） 18.制冷剂名称：R32 | 44台 | 工业 |

备注：

1、标注“●”项的参数为重要技术参数，需提供第三方权威机构出具的CMA或CNAS的检测报告扫描件，评分条款、具体评分细则详见第四章评标方法和标准。

2、无标识项为一般性技术性参数，如有超过3项或3项以上不满足，视为未实质性响应采购需求。

## 三、报价要求

完成本次项目所发生的一切费用，包括但不限于货物运输、上架调试、税费、六年免费质保期内所产生的维修维护费用。

## 四、其他要求

1. 为保证项目顺利实施，投标人须考虑增加铜管约3000米、电源改造、外机支架、打孔费用外机百叶窗的拆卸及复原等相关内容。

2..人员要求：为保障本项目的顺利实施和运行，中标人至少需拟派1名具有空调供货、安装经验的项目经理、15名安装人员参与本项目的安装和调试等工作，所有设备安装并经验收合格后项目经理才可离场，拟派人员均需为中标单位正式员工，投标时提供承诺函，格式自拟。

3.售后服务要求：自验收合格之日起进入免费质保期。 保证在接到故障通知后2小时内响应，现场服务期间提供 24 小时不间断服务， 直至问题解决。在免费质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。投标时提供承诺函，格式自拟。

4.安全责任：中标人应采取安全措施， 确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由中标人承担。因本项目施工产生的施工人员和校内人身安全问题由中标人承担全部责任。投标时提供承诺函，格式自拟。

5.中标人必须确保在规定期限内保质保量完成生产、检测、供货、安装及配合招标人做好履约验收等全部工作内容， 否则采购人有权追究中标人相应违约责任。 请投标人自行考虑投标风险。

## 五、样品要求

无