# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：         /

优先采购清单为：             /

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后，收到供应商发票7个工作日内付至合同金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订并接到采购人供货通知后30日内到货并安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 七年 |
| 5 | 核心产品 | 教学黑板 |

## 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学黑板 | 一、硬件参数 ★1.整机屏幕≥86英寸，采用UHD超高清显示屏，显示比例支持16:9，物理分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°，屏体亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000：1，刷新率≥60Hz。（投标文件中需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 2.整机中间一块为液晶显示画面，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板，可以在上面进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 3.教学黑板尺寸：长≥4200mm；高≥1200mm。 4.为了节省教学时间，提高教学质量，产品支持一键快速息屏功能，支持多指按压显示区息屏方式和物理按键一键息屏方式，两种息屏方式可相互混用。 5.为保证学生上课观看的显示效果，要求智慧黑板采用全贴合电容触控技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光。 6.采用推拉隐藏式接口设计，不使用时，可随时遮挡住接口，避免学生随意操作，保持接口安全性和长期使用的可靠性。 7.产品具有多个物理按键，支持复合功能键，具备电源、音量±等功能。 8.可以通过教室网线上网，不需要外加任何设备。 9.智慧黑板具有良好色彩显示效果，色域覆盖率≥NTSC 93%；支持10亿以上色彩，屏幕最高灰阶度256灰阶,支持HDR10高动态对比度。色彩度≥24位真彩色。 10.音箱：为保证教室音量无死角覆盖，整机功率≥60W。 11.产品便于教师教学使用并方便收纳教学工具。 12.产品具有双系统功能，可以随意切换使用。 13.为适应不同身高老师操作，产品可实现下移/半屏模式，可以进行正常使用触摸，避免整机安装高度较高时显示画面顶部难以操作，提高教学效率。 14.接口：USB3.0≥3，HDMI≥1，Touch USB≥1；Type C≥1。 15.一体机硬件内存≥3GB，存储空间≥12GB。 16.智慧黑板具有物理防蓝光功能，无需通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式切换。 17.具有白板教学软件，满足教学使用。 ★18.教学数据保护：授课教师可自由设置专属密盘，密盘可将工作站的磁盘空间虚拟成加密盘，放置教师的私密数据，凭密盘密码开启密盘；关闭密盘后，系统中看不到密盘；支持本地缓存，当介质未连机时，先临时备份在本地硬盘缓存，当连接介质时，自动转存临时缓存中数据到介质，确保数据保护不中断。（投标文件中需提供上述功能证明材料，证明材料包括检测报告或功能截图） ★19.OPS电脑配置专属数据备份还原介质，CDP文件实时备份，支持时光回溯功能，可找回过去任意时刻的文档，对文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份。（投标文件中需提供上述功能证明材料，证明材料包括检测报告或功能截图） 20.整机内嵌式高清摄像头，像素≥1600万。支持输出摄像头视场角≥140度，水平视场角≥120度的画面。 二、内置OPS ★1.主机采用插拔式结构，方便检测维护。处理器性能不低于八核心十二线程，内存≥16G，固态硬盘≥512G，内置WiFi，内置网卡10M/100M/1000M，HDMI≥1个、USB接口≥4个。 三、教师教学资源平台 1.教学资源覆盖高中全学段主流教材版本，能够按学科、版本、章节自动筛选，提供与当前课程相匹配的教案、课件、试题、学案、虚拟实验、可交互式网络画板等教学资源，可通过关键字进行资源的模糊搜索，其中试题支持根据题干进行搜索功能。 ★2.适配PPT/WPS等智能工具。（投标文件中需提供上述功能证明材料，证明材料包括检测报告或功能截图） ★3.平台具备开放性，下载教学资源支持PPT/PPTX格式，可直接在ppt中对资源内容进行二次编辑，支持本地PPT/WPS智能插件和云端资源等多种备课方式。教师可以直接在本地PPT课件中通过插件调取试题、微课视频等云端资源，可以自由创建新试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板形成互动课件。为保证多终端调用同一个课件均为最新版本，需支持课件云同步，课件编辑完成可一键同步至云端存储，如教师不想保存在云平台可直接以ppt保存在本地。（投标文件中需提供上述功能证明材料，证明材料包括检测报告或功能截图） 4.题库应涵盖各学科主流教材版本的试题，能够根据课本章节、知识点、题型难易程度进行筛选，支持收藏、查看试题答案、查看答案解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑。支持通过对纸质试题拍照，可将图片上传，可将纸质文字变为电子版文字，便于老师收集使用优质试题，支持在线组卷，可从题库和班级错题集选择试题进行在线组卷。 5.为方便教师美化课件，软件应提供数学、语文、英语、物理、化学、生物、地理、历史、政治、科学等学科≥70个PPT课件主题模板供教师选用。 6.支持提供思维导图，能够使用组织结构图、天盘图、逻辑结构图、鱼骨图、目录组织图、思维导图等多种样式，可设置≥10种背景颜色，思维导图可一键插入PPT，并可进行二次编辑。 7.为方便备课，支持提供古诗词、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期表、化学方程式、物理实验等≥12种学科工具，可一键插入PPT。同时为方便不同学科教师使用，学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，该设置在PPT插件和授课端之间可以同步。 8.化学方程式编辑器支持智能搜索，能够通过输入元素名称或元素符号进行模糊搜索，可自动显示与其相关的所有化学方程式。 9.备课资源存储及灵活分享：为方便教师协同备课，促进学校资源共建共享，所有备课资源均可按照教材章节进行存储，方便教师快速查找。教师的个人资源能够直接进行分享，加入备课的PPT格式课件、MP4格式视频等均应支持链接分享、二维码分享等方式，可实现快速下载或在线播放。支持将教案、课件、学案、试题、试卷、网络画板、虚拟实验、微课、板书等教学资源通过定向分享功能分享给校内指定教师使用。 10.支持白板教学，可以设置硬笔、粉笔等多种笔型，提供≥10种画笔颜色，可调整画笔色调、饱和度、亮度、红绿蓝值等，支持添加≥15种自定义颜色。白板软件支持工具菜单最小化可悬浮于桌面，支持截图、聚光灯、放大镜、计时器、挡板、幕布、录屏等≥18种教学工具，支持新增白板、切换背景、选择白板页等功能。在白板、PPT全屏播放、电脑桌面下均可流畅使用。支持对白板页面中的元素进行隐藏、锁定、缩放、旋转、置顶等操作，被隐藏元素可以一键重新显示在白板上。 11.支持智能识别、中文转写功能：智能转写可以支持连续书写，可将书写的内容自动转换为汉字，支持查看汉字的笔顺、朗读读音等。划词搜索：可对手写板书内容进行智能搜索，支持展示百度百科、百度汉语、百度网页等搜索结果。图形识别：可以将手画的图形转换成对应的平面几何图形，支持识别≥12种类型，包含直线、相交线、折线、三角形、凸四边形、凸五边形、凸多边形、不规则非凸多边形、圆、五角星、椭圆等类型，其中正凸多边形支持识别≥8个边的凸多边形，综合识别正确率≥95%。 12.白板教学，支持在白板中插入图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF等资源。支持对PPT、Word、Excel文件进行二次编辑，支持对图片进行批注，支持播放视频时进行批注、讲解、擦除等操作。截屏功能支持截取屏幕上任意区域，截取过程中，可在截取页面进行书写操作，并支持将截取的页面保存为图片。 ★13.英语听说作业自动评测：提供英语听说练习功能，题型应覆盖单词朗读、句子朗读、角色扮演、智能听写，能够自动进行评测和分析，可将每个学生成绩汇总形成班级报告。学生完成朗读后能够即时对学生的发音准确性、完整情况、是否流畅等进行打分，跟读部分可将学生读的内容中有问题的单词通过不同颜色进行标识，指出学生薄弱点便于学生针对性练习提升英语听说能力。（投标文件中需提供上述功能证明材料，证明材料包括检测报告或功能截图） 14.书写操作：支持单指书写和多指书写。单指书写支持手势操作，支持双指放大/缩小，多指书写支持多人同时书写。书写完成的板书无需教师操作可自动保存到本地。 四、高拍仪 15.拍摄幅面≥A4，采用展台内嵌式安装。 16.清晰度：像素≥800万，拍摄图片分辨率≥3264*2448。 17.采用LED补光，光照度明亮，光线均匀。 18.调焦方式：支持定焦。 19.支持动态视频和冻结画面批注，批注内容可与视频画面保持同步，可跟随旋转、缩小、放大功能。 20.支持调节亮度、对比度、饱和度，支持快速一键恢复默认值。 21.白板功能，支持手写、可设置笔迹颜色、粗细，可快速绘制矩形、椭圆形、三角形、星形等。支持使用橡皮，支持快速双击擦除全部。关闭白板时，可自动切换到视频窗口。 五、变轨式平面推拉板 ★1.书写面板采用烤漆面板，尺寸≥4.1m*1.25m，覆有透明保护膜，整块无拼接，面板耐酸、碱性溶剂符合GB 9274-1988《色漆和清漆耐液体介质的测定》标准；用粉笔书写时手感流畅。漆膜硬度、表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量、结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求； 2.夹层采用聚苯乙烯板，整张无拼接； 3.背板采用整块防锈镀锌板，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，板面平整不开胶。 4.外框滑轨及黑板边框：黑板边框及滑轨、立柱采用磨砂铝合金型材，灯光下无明显眩光，型材断面采用ABS包角材料全包覆，滑轨两端及中间设有限位块，滑轨采用上U型空腔设计，防止擦写黑板时晃动，黑板的立边采用二次折弯无边框设计，上下边框可视面≥30mm，有效增加黑板书写面积。 5.安装要求：隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸，安全可靠。 ★6.提供加盖单位公章的承诺函，承诺在合同签订后，供货安装前提供以下检测报告原件： - 具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的教学金属书写板耐酸、碱溶剂的检测报告，检测结果符合GB 9274-1988《色漆和清漆耐液体介质的测定》标准要求； - 具有CMA和CNAS认证的检测机构出具的教学书写板检测报告，检测结果符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准要求。 | 47套 | 工业 |
| 2 | 智能笔 | 1.采用圆润一体化设计，表面采用手感漆工艺，便于握持。 2.具有多个物理功能按键，支持上/下翻页、智能语音、远程聚光灯/放大、书写颜色切换等功能。 3.采用锥型笔尖设计，支持电容、红外触控设备，支持连续书写，书写精度≤2mm。 | 47支 | 工业 |

## 备注：

## 1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

## 2、未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有 三项 或 三项 以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

## 三、报价要求

1、完成本次项目所发生的一切费用。包括但不限于货物运输、上架调试、免费质保期内所产生的维修维护费用。

2、本项目的每一轮报价均不得高于最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

## 四、其他要求

合同签订后货物安装前，成交人必须提供所投设备到采购人处进行功能核对，需能满足货物要求中的技术参数要求，否则由此产生的损失由中标人全额承担。

## 五、样品要求：无