# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，中标人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施，担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内预付合同价款的40%。货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后, 在收到供应商发票7个工作日内付至合同金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订并接到采购人供货通知后40日内到货并安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格并交付使用之日起免费质保期5年 |

## 二、货物需求

| 序号 | 采购项目清单 | 技术参数（或技术要求） | 数量 | 所示行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二连3人位侧梯组合公寓床 | 1.产品外形尺寸规格：W3940mm×D920mm×H2210mm（±5mm）。 2.材质为冷轧钢板，管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕，每张床承重≥500kg。 ▲3.“冷轧钢板”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，金属喷漆(塑)涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检验结果合格，附着力达到0级；家具涂层可迁移元素（砷As、硒Se、汞Hg、钡Ba、铅Pb、铬Cr、锑Sb、镉Cd）未检出；符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求，C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.035%、S≤0.035%、Ni≤0.3%、Cr≤0.3%、Cu≤0.3%；符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求，奇异变形杆菌：抑菌率均>99.9%；符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，灰绿曲霉：耐霉菌性等级达到0级；符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB∕T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，连续喷雾≥360h，铜加速乙酸盐雾（CASS）等级达到10级;连续喷雾≥120h，乙酸盐雾（ASS）等级达到10级。符合GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》要求，显微组织：铁素体+珠光体检验结果合格。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 ★4.床立柱（立柱）：采用优质冷轧钢板经过成型辊压制，形成中空闭合的异形管材，正面为圆弧形，起到防撞作用，由不少于9个面且不小于3个反折弯成V形状的型材组成，以保证足够的抗折弯力；截面尺寸为59mm*59mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。(投标时须提供符合此项技术参数的证明材料，包括不限于床立柱截面的实物照片（不少于三张）或产品彩页或官网截图；证明材料应清晰展示产品及此项参数特征。） 参考图： 5.胶套：立柱上下端均配有塑料静音内塞，均采用内嵌套式防滑胶套PP工程塑料材质(一次性注塑成型)，耐磨，形状与立柱完全吻合；立柱上端胶塞内套嵌入高度≥24mm，总高度≥27mm；立柱下端胶塞为可调节高度款式，内套嵌入高度≥24mm，总高度≥38mm，底部带有调节脚，充分解决地面不平等问题；胶套上必须有竖向加强筋增加强度,胶套与床脚应紧密结合，不易变形导致脱落。 ▲6.“床立柱”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，金属喷漆(塑)涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检验结果合格，附着力达到0级；家具涂层可迁移元素（砷As、硒Se、汞Hg、钡Ba、铅Pb、铬Cr、锑Sb、镉Cd）未检出。符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求，C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.035%、S≤0.035%、Ni≤0.3%、Cr≤0.3%、Cu≤0.3%。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求，肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型：抑菌率均>99.9%。符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，平滑正青霉：耐霉菌性等级达到0级。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB∕T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，连续喷雾≥360h，铜加速乙酸盐雾（CASS）等级达到10级。连续喷雾≥120h，乙酸盐雾（ASS）等级达到10级。符合GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》要求，显微组织：铁素体+珠光体检验结果合格。符合GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》要求，平均晶粒度≥6级。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 7.“PP材料”符合：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；多环芳烃（苯并[α]芘、18种多环芳烃（PAH）总量）、多溴联苯（PBB)、多溴联苯醚（PBDE)未检出。 ★8.中立柱：采用优质冷轧钢板经过成型辊压制，形成中空闭合的凸形管材，方便两边与横梁连接；由不少于8个面且不小于2个反折弯成V形状的型材组成，以保证足够的抗折弯力，截面尺寸为77mm*39mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。（投标时须提供符合此项技术参数的证明材料，包括不限于中立柱截面的实物照片（不少于三张）或产品彩页或官网截图；证明材料应清晰展示产品及此项参数特征。） 参考图： ★9.前横梁：采用优质冷轧钢板经过成型辊压制，形成中空闭合的L形管材，由不少于6个面且不小于1个反折弯成V形状的型材组成，以保证足够的抗折弯力；截面尺寸为70mm*38mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。（投标时须提供符合此项技术参数的证明材料，包括不限于前横梁截面的实物照片（不少于三张）或产品彩页或官网截图；证明材料应清晰展示产品及此项参数特征。） 参考图： ★10.床侧横梁：采用优质冷轧钢板经过成型辊压制，形成中空闭合的异形管材，由4个面组成以保证足够的抗折弯力，截面尺寸为70mm*19mm(±2mm)，材料厚度≥1.2mm。（投标时须提供符合此项技术参数的证明材料，包括不限于床侧横梁截面的实物照片（不少于三张）或产品彩页或官网截图；证明材料应清晰展示产品及此项参数特征。） ▲11.“床横梁”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，金属喷漆(塑)涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检验结果合格，附着力达到0级；家具涂层可迁移元素（砷As、硒Se、汞Hg、钡Ba、铅Pb、铬Cr、锑Sb、镉Cd）未检出。符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求，C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.035%、S≤0.035%、Ni≤0.3%、Cr≤0.3%、Cu≤0.3%。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求，恶臭假单胞菌：抑菌率均>99.9%。符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，须癣毛癣菌：耐霉菌性等级达到0级。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB∕T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，连续喷雾≥360h，铜加速乙酸盐雾（CASS）等级达到10级。连续喷雾≥120h，乙酸盐雾（ASS）等级达到10级。符合GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》要求，显微组织：铁素体+珠光体检验结果合格。符合GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》要求，平均晶粒度≥6级。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 12.床护栏：采用铝合金+板式设计，护栏管采用外形规格为20mm*19mm(±2mm)铝合金型材管，厚度≥1.2mm，封板与护栏管采用嵌入式连接，外表无螺丝或连接耳片；前护栏封板内嵌≥18mm厚E0级多层板 ，护栏封板上设透气孔位视窗，视窗为两个三角形设计，需配有前后两个塑料扣件，防止刮伤。扣件尺寸为≥125*125*125mm。 ▲13.“床护栏”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，金属喷漆(塑)涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检验结果合格，附着力达到0级；家具涂层可迁移元素（砷As、硒Se、汞Hg、钡Ba、铅Pb、铬Cr、锑Sb、镉Cd）未检出。符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求，C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.035%、S≤0.035%、Ni≤0.3%、Cr≤0.3%、Cu≤0.3%。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求，脆弱拟杆菌：抑菌率均>99.9%。符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，寄生曲霉：耐霉菌性等级达到0级。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB∕T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，连续喷雾≥360h，铜加速乙酸盐雾（CASS）等级达到10级。连续喷雾≥120h，乙酸盐雾（ASS）等级达到10级。符合GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》要求，平均晶粒度≥6级。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 14.三人学习桌：主体板材均采用≥18mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，采用不低于 1.0mm厚PVC封边；台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，采用不低于 2.0mm厚PVC封边，绿色环保；立柱上开有挂孔，配有层板，层板可调节高度，单件尺寸要与铁架床尺寸相对协调；所有板材在生产过程中使用了高分子胶水，经过高温高压，所用板材的甲醛释放量达到国家的标准要求。 15.“饰面刨花板”符合：甲醛释放量≤0.05mg/m³；甲醛释放量等级达到 E0 级；总挥发性有机化合物 （TVOC）≤60μg/m³ ；静曲强度、弹性模量、内结合强度、吸水厚度膨胀率、密度 及密度偏差（密度（刨花板基材））、表面胶合强度、表面耐冷 热循环、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值）检测结果合格；含水率≤10%；表面耐干热≥4级。 16.书桌洞洞板：采用≥0.7mm厚优质冷轧钢板制作，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉，洞洞板标准圆孔，学生可自行配置S钩、笔筒、收纳篮等配件。 ★17.支撑：采用优质冷轧钢板经轧压线辊压成型，尺寸为：33mm*22mm(±2mm)，厚度≥0.9mm高频焊接成闭口三角形管朝下是圆弧形。（投标时须提供符合此项技术参数的证明材料，包括不限于支撑截面的实物照片（不少于三张）或产品彩页或官网截图；证明材料应清晰展示产品及此项参数特征。） ▲18.“床支撑”符合：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，金属喷漆（塑）涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检验结果合格，附着力达到0级；家具涂层可迁移元素（砷As、硒Se、汞Hg、钡Ba、铅Pb、铬Cr、锑Sb、镉Cd）检验结果合格。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 19.爬梯：床梯两侧立柱支架采用30mm*30mm(±2mm)圆管，钢管厚度≥1.0mm，支撑板采用优质冷轧钢板经冲床一次冲压而成，表面需有加强筋，成型尺寸428mm*115mm*18mm(±2mm)，厚度≥1.5mm,踏脚板下方需焊接20mm*50mm(±2mm)钢管,厚度≥1.0mm,方管需与踏板及立柱焊接在一起，加强承重；支撑板表面需加塑料楼梯踏板，采用注塑工艺一次成型，成型尺寸433mm*120mm*25mm(±2mm),材料为全新环保聚乙烯，表面有防滑纹，表面内有不少于两条夜光条，夜晚关灯后可起到警示作用，夜光条尺寸≥5*37mm，与支撑板固定采用卡扣固定，卡扣数量不少于于10个，形状与楼梯脚踏板完全贴合，不脱落。 ▲20.“床爬梯”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，金属喷漆(塑)涂层硬度、冲击强度、耐盐浴检验结果合格，附着力达到0级；家具涂层可迁移元素（砷As、硒Se、汞Hg、钡Ba、铅Pb、铬Cr、锑Sb、镉Cd）未检出。符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求，C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.035%、S≤0.035%、Ni≤0.3%、Cr≤0.3%、Cu≤0.3%。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求，萎缩芽孢杆菌：抑菌率均>99.9%。符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，帚状曲霉：耐霉菌性等级达到0级。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB∕T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，连续喷雾≥360h，铜加速乙酸盐雾（CASS）等级达到10级。连续喷雾≥120h，乙酸盐雾（ASS）等级达到10级。符合GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》要求，显微组织：铁素体+珠光体检验结果合格。符合GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》要求，平均晶粒度≥6级。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 21.杉木床板：采用≥20mm厚杉木板，板材足料，无边料，无霉点，经抛光处理，床板符合铁床规格要求。 22.“杉木床板”符合：木材含水率（木材应经干燥处理，木材含水率应为8%~16.9%）检验结果合格。 23.所有钢制部分采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光;表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑 、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”八工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，预备处理后及时进行涂饰;喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 ▲24.“粉末涂料”符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求，附着力（干附着力）达到0级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥5H；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]≥240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]－室内用≥168h无异常；符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料》要求，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗细菌率≥99%。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 ▲25.“公寓组合床”符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》要求，金属件外观：管材（管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭）、焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅）、冲压件（冲压件应无脱层、裂缝）、皱纹或波纹、喷涂层、电镀层检验结果合格；木制件外观（虫蛀材、贯通裂缝、腐朽材、封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层）检验结果合格；塑料件外观、其他外观检验结果合格；金属涂层冲击强度、金属涂层附着力、金属涂层耐湿热、金属涂层耐腐蚀检验结果合格；人造板含水率≤8%。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 ▲26.结合以上1、4、8、9、10、12、14、16、17、19、21项技术参数要求投标时提供二连3人位侧梯组合公寓床的实物照片（不少于三张）或产品彩页或官网截图等证明材料；证明材料应清晰展示产品。） 参考图: | 1092位 | 工业 |
| 2 | 学生公寓椅 | 1.产品规格：W440mm×D460mm×H790mm（±10mm） 2.整体尺寸：W440×D460×H790±10mm（座高400±10mm）连椅身尺寸：W440×D460×H388±10mm；连体椅靠背顶端宽325±10mm，腰身处位在高100-160mm有明显的V型线造型； 3.材质：钢架+PP。 4.坐垫靠背采用全新PP料一体注塑成型，耐老化强度高，钢架采用高温粉体烤漆，四脚管直径≥16mm,壁厚≥2.0mm。 ▲5.“公寓椅”符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，金属喷漆（塑）涂层硬度检验结果合格，金属喷漆（塑）涂层附着力达到0级别；符合GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》要求，基本结构安全（正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm、固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉、正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角、按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻）检验结果合格；孔及间隙检验结果合格。符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、多环芳烃（苯并[α]芘、18种多环芳烃（PAH）总量）、多溴联苯、多溴二苯醚检测结果合格，总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲醛释放量、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）检测结果合格。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信 息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 | 1248张 | 工业 |
| 3 | 衣柜1 | 1.产品规格：W700mm×D600mm×H2210mm（±10mm） 2.衣柜所使用板材为E0级三聚氰胺饰面刨花板，绿色环保，主体采用≥18mm厚，配有层板和挂衣杆，门板配有内凹拉手，单件尺寸要与铁架床尺寸相对协调。所有板材在生产过程使用了高分子胶水，经过高温高压、PVC四周封边，所用板材的甲醛释放量达到国家的标准要求，所使用五金件不起锈，耐用，滑顺，美观；所有使用螺栓、螺帽均考虑边角圆滑问题，或在板材上使用沉头设计，使用其它保护配件等，防止刮伤；配件：采翻板式铰链，所有五金件作防锈、防腐处理，紧密拼接，间隙细小且均匀。 柜子底部加有≥25*25*1.0mm厚方管焊接防潮钢架，高度为≥80mm，底部加有塑胶防滑脚套。 ▲3.“铰链”符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》要求，过载（垂直静载荷、水平静载荷）检验结果合格，功能（操作力、 垂直静载荷、水平静载荷、耐久性）检验结果合格，功能（下沉量）≤1mm，耐腐蚀检验结果合格。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 | 364组 | 工业 |
| 4 | 置物架 | 1.产品规格：W1800mm×D700mm×H50mm（±10mm） 2.鞋架：主要框架采用≥20*20*1.0mm方管焊接而成，横管≥￠16*1.0mm圆管，框架配有防滑胶塞。 3.所有钢制部分采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光;表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑 、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”八工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，预备处理后及时进行涂饰;喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 | 364个 | 工业 |
| 5 | 储物柜 | 一、结构部分： 1.规格：储存柜每组分为主柜和副柜组成。单柜尺寸880*450*1600mm（±10mm）每个门的尺寸是430*360mm（±10mm）每个柜要有检修门，检修门要求在柜体下面，主柜（带不小于10寸显示屏及识别模组）其中的一个柜门用于设置显示屏及识别模组。 2.材质：优质钢板，厚度0.8mm（±0.05mm）（不含喷塑的厚度） 3.表面处理：柜体板材优质钢板，表面内外喷塑处理，柜角特殊级防腐处理。 4.制作工艺：卧式柜体、无检修条设外框采用圆弧角。柜体使用细边框，保证箱体内空间大，门囗空间大，使用性好。门边采用消音装置，开关门无声音。 5.主控部分一体机设计（不小于10.1寸电容触摸屏和安卓工控板一体化设计），操作过程语音提示。 6.应急开锁功能：使用一把钥匙可开启所有柜门。 7.开门即断电关门即上锁，通电瞬间触发开锁；安全电压供电； 开锁寿命在额定工作条件下，大于1000000次；自弹式设计，可适用于0.5~4Kg重的门自弹； 锁钩可承受150Kg拉力不产生明显永久性变形；具有防震、防撬性能电磁锁。 ▲8.采用厚度≥0.8mm以上冷轧钢板，依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥360h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥360h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 ▲9.采用防腐抗菌喷涂粉末，依据GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用360h无异常；耐人工气候老化性，360h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。（投标时提供第三方检验检测机构出具的符合上述技术要求具有 CMA 标识的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 二、主控制部分： 1.主板：不低于ARM CortexA17，主频 1.8GHz双核2.0G工业级芯片RK3288；存储容量：16G内存，2G闪存.1个RS232串口；100M自适应网口丰富的扩展接口：四个USB 接口(两个插针（HOST）,两个标准USB 口（HOST+OTG）),四个可扩展串口, GPIO/ADC 接口，正版操作系统。 2.液晶屏：不小于10.1寸TFT高清屏，分辨率800*480.5点电容触摸屏。 3.RFID读卡器：支持ISO14443 TYPE A 标准协议的IC卡；支持FM11RF08、FM11RF32、S50、S70；100mm感应刷卡距离。 4.掌静脉身份特征扫描： ★4.1采集认证方式:手掌静脉识别；识别手部距离：5-12cm；识别手部速度：支持小于30cm/s的手部运动速度；活体检测：手模类攻击：TPR>99.5%、FAR<0.0001%； ★4.2工作模式:掌静脉(1:N 识别)；读取方式:使用近红外线读取；TPR>99%； ★4.3拒否率(FRR)<0.01%误识率(FAR) <0.00001% ；响应速度：本地模式下≤300ms、远程模式下≤450ms；通讯接口:USB2.0；掌静脉识别模板≤512 字节； ★4.4数据加密：AES加密（密码长度128bit以上）、RSA加密、国密SM4:SM2； 5.安全电压开关电源供电，电源入线带保险丝，带交流断路保护器；具有过流保护、短路保护、防雷保护、漏电保护层层设防。 三、锁控制部分： 1.主控板和锁控板分离设计，FT12锁控板和EV19锁板级联控制电控锁。 2.锁控制主板采用的主芯片存储器具有中等密度程序和数据存储器32K字节Flash，10K次擦写后在55°C环境下数据可保存20年数据存储器：多达1K字节真正的数据EEPROM；可达30万次擦写。 3.FT12电路板具有反接保护，具有数据加密功能。 4.供电：额定12V。极限情况下10V-18V。一般工作电流20mA。 5.使用RS232接口，标准的DB9串口母座，与安卓机交互通信。 6.通讯方式：RS485总线，9600bps；RS232总线，115200bps。 7.FT12锁控主板须有一键开启箱门功能，蜂鸣器响一次，开一个箱门。 8.12合1端口EV19锁板须控制12把锁.每个锁控板须有独立的控制地址。 针对学校有经常发布通知的需求，需要在控制屏上集成通知发布功能，当学校需要发布通知时，可以登陆智能寄存柜管理系统发布通知信息。智能柜终端自动接受通知信息后，会在屏保时，显示通知信息。用户点击屏幕或刷卡操作时，屏保消失，恢复正常操作。 四、系统： 1.IC卡平台基础之上，学生、老师提供IC卡刷卡可刷卡开启指定箱门，也可通过掌静脉识别开启箱门。 2.系统提供管理员授权、学生远程授权开门、学生或教师自助补卡、自助采集掌静脉信息，储存柜后台监测系统,增加手机APP功能，普通老师须有APP授权管理自己班级的权限，管理员APP需有查询学生账号，分配柜门，取消柜门，授权管理全部的学生的功能。 3.分级授权：能够对柜子和班级进行分级授权，更方便的进行管理和维护。 4.后台软件须有：班级维护、人员维护、柜子维护、老师分配柜子、学生分配柜门、上传公告和后台登录记录部分组成。 5.分配柜子：灵活方便的分配柜子。 6.批量管理功能：能够对柜子或整个班级进行批量的开箱和清箱功能，方便日常维护和学年升迁的操作。 7.监控预警：能快速监控柜子运行状态。 8.日志查询：包括学生日志刷卡日志查询，授权操作日志查询，登录日志查询。 9.支持添加、更新、删除等授权的操作，能快速、稳定进行相关操作。 | 2组 | 工业 |
| 6 | 宿舍床 | 1.规格：W1200mm×D2000mm×H1100mm（±5mm)。结构与配置：包含一体式床屏，床屏板材及床体外侧立面板材采用厚度≥25mm的实木颗粒板，床体其余结构板材采用厚度≥16mm的实木颗粒板，床屏高度≥300mm。床垫厚度≥40mm。 ▲2.饰面：检测依据：GB/T 28995-2022、QB/T 4371-2012；选用优质饰面纸，技术符合以下要求：耐光色牢度≥6 级；耐热性不低于5 级；水分：6±0.1%；pH：7±0.5；吸水高度≥215mm/10min（附测试图片）；甲醛释放量≤0.07mg/L；渗透性≤4s；抗菌性能要求：白色葡萄球菌（ATCC 8032）、甲型副伤寒沙门氏菌(CMCC(B)50093、白色念珠菌（CMCC（F）98001）、变形链球菌(ATCC25175)抑菌率R均≥90%。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的“饰面纸”检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 3.基材：采用E0级或以上实木颗粒板，含水率3%-13%；静曲强度≥13MPa；弹性模量≥2900MPa；内胶合强度≥0.8MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；24h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1200N，握螺钉力板边≥1000N；防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥4MPa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m³；密度≥0.87g/cm³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m³；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。 ▲4.封边：采用PVC封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》等标准，通过外观：塑料封边条（表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；色泽应均匀，无明显色差；背胶处理应均匀）验检检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；通过规格尺寸及其偏差、耐干热性、耐磨性、耐老化性检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；甲醛释放量≤0.05mg/L；氯乙烯单体≤0.2mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤3.0mg/kg、镉（Cd）≤2.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、汞（Hg）≤3.0mg/kg、砷（As）≤2.0mg/kg、钡（Ba）≤9.0mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg、硒（Se）≤3.0mg/kg；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量≤0.02%；通过多溴联苯（PBB）及多溴联苯醚（PBDE）检验检测项目且单项评价均为合格；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、球毛壳霉（球毛壳）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉等）的防霉等级均达到0级；多环芳烃：苯并[α]芘 ≤0.2mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤2mg/kg。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的“PVC封边条”检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 5.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。 | 156张 | 工业 |
| 7 | 书桌 | - 规格：W1200mm×D600mm×H750mm（±5mm)，允结构与配置：包含固定式储物柜，配置为一抽屉、一开门，并包含配套台脚。台面板和台脚板材采用厚度≥25mm的实木颗粒板，抽屉底板≥8mm的实木颗粒板，其余板材采用厚度≥16mm的实木颗粒板。 2.饰面：选用优质饰面纸，且技术符合以下要求：耐光色牢度≥6 级；耐热性不低于5 级；水分：6±0.1%；pH：7±0.5；吸水高度≥215mm/10min；甲醛释放量≤0.07mg/L；渗透性≤4s；抗菌性能要求：白色葡萄球菌（ATCC 8032）、甲型副伤寒沙门氏菌(CMCC(B)50093、白色念珠菌（CMCC（F）98001）、变形链球菌(ATCC25175)抑菌率R均≥90%。 ▲3.基材：采用E0级或以上实木颗粒板，依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；含水率3%-13%；静曲强度≥13MPa；弹性模量≥2900MPa；内胶合强度≥0.8MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；24h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1200N，握螺钉力板边≥1000N；防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥4MPa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m³；密度≥0.87g/cm³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m³；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的“实木颗粒板”检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信 息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 4.封边：采用PVC封边条，通过外观：塑料封边条（表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；色泽应均匀，无明显色差；背胶处理应均匀）验检检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；通过规格尺寸及其偏差、耐干热性、耐磨性、耐老化性检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；甲醛释放量≤0.05mg/L；氯乙烯单体≤0.2mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤3.0mg/kg、镉（Cd）≤2.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、汞（Hg）≤3.0mg/kg、砷（As）≤2.0mg/kg、钡（Ba）≤9.0mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg、硒（Se）≤3.0mg/kg；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量≤0.02%；通过多溴联苯（PBB）及多溴联苯醚（PBDE）检验检测项目且单项评价均为合格；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、球毛壳霉（球毛壳）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉等）的防霉等级均达到0级；多环芳烃：苯并[α]芘 ≤0.2mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤2mg/kg。 ▲5.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准，水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的“环保水基型胶黏剂”检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 ▲6.五金配件：采用三合一连接件，依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的“三合一连接件”检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信 息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 | 156张 | 工业 |
| 8 | 衣柜2 | 1.规格：W1000mm×D600mm×H2000mm（±5mm)，结构与配置：顶板和层板采用厚度≥25mm的实木颗粒板 ，其余采用厚度≥16mm的实木颗粒板 ，含挂衣杆。 2.饰面：选用优质饰面纸，且技术符合以下要求：耐光色牢度≥6 级；耐热性不低于5 级；水分：6±0.1%；pH：7±0.5；吸水高度≥215mm/10min（附测试图片）；甲醛释放量≤0.07mg/L；渗透性≤4s；抗菌性能要求：白色葡萄球菌（ATCC 8032）、甲型副伤寒沙门氏菌(CMCC(B)50093、白色念珠菌（CMCC（F）98001）、变形链球菌(ATCC25175)抑菌率R均≥90%。 3.基材：采用E0级或以上实木颗粒板，含水率3%-13%；静曲强度≥13MPa；弹性模量≥2900MPa；内胶合强度≥0.8MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；24h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1200N，握螺钉力板边≥1000N；防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥4MPa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m³；密度≥0.87g/cm³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m³；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。 4.封边：采用PVC封边条，通过外观：塑料封边条（表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；色泽应均匀，无明显色差；背胶处理应均匀）验检检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；通过规格尺寸及其偏差、耐干热性、耐磨性、耐老化性检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；甲醛释放量≤0.05mg/L；氯乙烯单体≤0.2mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤3.0mg/kg、镉（Cd）≤2.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、汞（Hg）≤3.0mg/kg、砷（As）≤2.0mg/kg、钡（Ba）≤9.0mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg、硒（Se）≤3.0mg/kg；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量≤0.02%；通过多溴联苯（PBB）及多溴联苯醚（PBDE）检验检测项目且单项评价均为合格；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、球毛壳霉（球毛壳）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉等）的防霉等级均达到0级；多环芳烃：苯并[α]芘 ≤0.2mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤2mg/kg。 5.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。 ▲6.五金配件：采用铰链，依据QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准，功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥360h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥360h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的“铰链”检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信 息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 | 156个 | 工业 |
| 9 | 床头柜 | - 规格：W400mm×D400mm×H500mm（±5mm），结构与配置：顶板板材采用厚度≥25mm的三聚氰胺板，其余采用厚度≥16mm的三聚氰胺板，含1个隐藏式拉手抽屉。 ▲2.基材：采用三聚氰胺板，检测依据：GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，甲醛释放量≤0.03mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h）≤0.22mg/m2*h；抗菌性能要求：白色葡萄球菌（ATCC 8032）、甲型副伤寒沙门氏菌(CMCC(B)50093)、白色念珠菌（CMCC（F）98001）、变形链球菌(ATCC25175)抑菌率R均≥90%、抗菌级不低于Ⅱ级；氨释放量≤0.005mg/L；表面吸收性能≤95mm。静曲强度≥15MPa；弹性模量≥2500MPa；内结合强度≥0.4MPa（附测试图片）；表面胶合强度≥1.4MPa；2h吸水厚度膨胀率≤5%；含水率：7±0.5%；密度：0.7±0.05g/cm3；握螺钉力（板面≥1000N、板边≥800N）；表面耐冷热循环、表面耐划痕：符合标准要求；表面耐磨符合标准要求）；表面耐香烟灼烧不低于5 级；表面耐干热不低于5 级；表面耐污染腐蚀-图案纹【6种污染物均不低于5级】；表面耐龟裂、表面耐水蒸气均不低于5 级；耐光色牢度不低于4级。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的“三聚氰胺板”检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信 息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 3.胶黏剂：采用环保水基型胶黏剂，水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。 4.封边条：采用PVC封边条，通过外观：塑料封边条（表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；色泽应均匀，无明显色差；背胶处理应均匀）验检检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；通过规格尺寸及其偏差、耐干热性、耐磨性、耐老化性检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；甲醛释放量≤0.05mg/L；氯乙烯单体≤0.2mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤3.0mg/kg、镉（Cd）≤2.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、汞（Hg）≤3.0mg/kg、砷（As）≤2.0mg/kg、钡（Ba）≤9.0mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg、硒（Se）≤3.0mg/kg；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量≤0.02%；通过多溴联苯（PBB）及多溴联苯醚（PBDE）检验检测项目且单项评价均为合格；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、球毛壳霉（球毛壳）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉等）的防霉等级均达到0级；多环芳烃：苯并[α]芘 ≤0.2mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤2mg/kg。 ▲5.导轨：依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、等标准；功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥360h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥360h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的“导轨”检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信 息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 | 156个 | 工业 |
| 10 | 钢木书架 | - 规格： W900*D480*H2000mm，允许偏差±5mm。 （图片仅供参考） - 符合标准：GB/T13667.3-2015《钢制书架通用技术条件》 GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》 3、各部件技术参数： 钢制构件厚度：立柱≥1.5 mm，搁板≥1.0 mm，挂板≥1.0mm，底梁≥1.5mm，顶板≥0.8mm，挂钩挡棒≥1.0mm。钢件部分采用优质冷轧钢板，层数和间距可自由调整，表面静电喷塑。 ★1）加强型云筋立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，截面尺寸为50*39mm±1mm。立柱正面压制梯形槽，槽宽35mm*深2mm，允许尺寸公差±0.5mm,槽内压制一次成型中式云纹筋，背面采用R3mm圆弧角过渡，一次挤压成D形封闭口，截面尺寸为8*7mm，允许尺寸公差±1mm，立柱两侧均匀冲裁挂钩孔，孔距为54mm，允许尺寸公差±1mm，使搁板层数和间距可按需调整，挂钩孔向内拉伸成腰形凹槽，外形尺寸为38*12mm，槽深2mm,允许尺寸公差±0.5mm，侧面距边8mm处均压制两条加强圆筋，筋宽5mm，深1.5mm,允许尺寸公差±0.5mm。加强型立柱构造新颖、立体感强、外形优美，承重能力强，刚性足。 ▲立柱检验报告内容包含：符合GB/T9286-2021《 色漆和清漆划格试验》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T4336-2016《 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》检验内容包括：乙酸盐雾试验（连续喷雾≥360h); 镀(涂)层对基体的保护等级≥10级； 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；产品表面涂层饰层/履面材料理化性能/金属喷漆（塑）涂层：（附着力）不低于1级；漆膜厚度≥5H；上屈服强度≥290MPa；产品有害物质家具涂层可迁移元素：铅、镉 、铬 、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。化学成份（质量分数）/%：C≤0.01%、 Mn≤0.03%、P≤0.004%、S≤0.003%、Alt≤0.045%、元素分析（质量分数）Ti≤0.009%；（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 （详见附图） ★2）搁板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板,搁板防滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口，允许尺寸公差±1mm。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5*2.5mm，辅筋尺寸3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3*1.5mm，允许尺寸公差±1mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm，允许尺寸公差±1mm。（详见附图） 搁板符合GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T4336-2016《 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T6739-2022《《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》检验内容包括：乙酸盐雾试验（连续喷雾≥360h); 镀(涂)层对基体的保护等级≥10级； 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级；产品表面涂层饰层/履面材料理化性能/金属喷漆（塑）涂层：（附着力）不低于1级；漆膜厚度≥5H；上屈服强度≥290MPa；产品有害物质家具涂层可迁移元素：铅、镉 、铬 、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。化学成份（质量分数）/%：C≤0.01%、 Mn≤0.09%、P≤0.008%、S≤0.005%、Alt≤0.049%、元素分析（质量分数）Ti≤0.018%; 3）挂板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，采用模具一体冲压成型，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。 挂板喷涂层外观：涂层无漏喷点、锈蚀和脱色、掉色现象，喷涂层涂层光滑均均，色泽一致，无流挂、疙塔、皱皮、飞漆等缺陷。涂膜：厚度60-70um；应无漏点；硬度≥5H；冲击强度≥800mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力达到0级耐腐蚀试验（循环加速腐蚀试验：经循环加速腐蚀试验60个循环，外观评级Ra≥10级，保护评级Rp≥10级；负荷重量1N，划针运行速度35mm/s，试验后涂层未划透；色差△E<1.5。 4）底梁：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，上下折弯加强工艺，U型结构。外侧采用木质底条包边。 ▲底盘检验报告内容包含：GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GBT 1720-2020《漆膜划圈试验》、GB/T4956-2003《磁性法磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》、GB/T9275-2008《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》、GB/T2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾,交变（氯化钠溶液）》；检验内容包括：压痕硬度≥100；渗透性：渗透性：距离试样边缘3mm外的涂层不应有气泡；漆膜划圈试验：不低于1级； 涂层厚度≥60μm；中性盐雾试验72h、乙酸盐雾试验72h、铜加速乙酸盐雾试验72h：试验周期 72h;起泡:起泡等级不低于0(S0):生锈:生锈等级不低于Ri0;开裂:开裂等级不低于0(S0);剥落:剥落等级不低于0(S0):划线周边的剥离及腐蚀:腐蚀等级不低于1;剥离等级不低于1级；交变盐雾试验：在 35℃条件下，用盐溶液喷洒试验样品2h，然后在40℃、相对湿度93%条件下放置6d22h,进行 4个循环试验后，样品无生锈。（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 5）顶板：采用≥0.8mm优质冷轧钢板，顶板采用一体成型工艺，结构新颖，强度高，钢性足。外侧采用木质顶条包边。 6）挂钩挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型而成，四折弯，挂钩挡棒成型14*14mm，允许尺寸公差±1mm，挡棒三面各压一条筋，圆筋直径2mm，允许尺寸公差±0.5mm，挂钩挡棒采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡棒外形美观，强度高。（详见附图） 7）木制用材要求：书架配套侧护板及上、下饰板采用优质多层实木板贴实木皮制作；侧护板≥18mm厚，上下饰板≥15mm厚。侧护板上设置架标框，采用与护板相同材料。木材经脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起。胶粘剂采用优质原胶，性能可靠持久。表面采用高级环保耐磨油漆，五底三面工艺，光亮平整，无颗粒、汽泡、渣点、颜色均匀，持久耐磨。 8）钢制部分颜色：可选，采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。 ▲9)书架质量标准符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法】标准；中性盐雾试验(NSS)-连续喷雾≥360h，涂层本身的耐腐蚀等级；涂层本身的耐腐蚀等级达到10级；中性盐雾试验(NSS)-连续喷雾≥360h；涂层对基体的保护等级达到10级；金属喷漆(塑)涂层-硬度≥4H；金属喷漆(塑)涂层-附着力0级；（投标时提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图。）因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供检测机构官网查询链接及检测机构官网查询截图或者检测机构盖章的证明材料等证实所提交检测报告真实性的证明材料，证明该报告真实有效。 | 9组 | 工业 |

## 备注：

## 1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有要求提供证明材料的地方，需按要求提供，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

## 2、标有“▲”的参数为重要性技术参数，如有要求提供证明材料的地方，需按要求提供，根据评审细则对应加分。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 3、未标“★”“▲”的参数为非关键性和非重要性技术参数，如有三项或三项以上不满足，视为未实质性响应采购需求。

## 4、产品参数除特别注明以外，均允许±2%的偏差。

## 5、核心产品：二连3人位侧梯组合公寓床。

## 三、报价要求

本项目总价包干，包括了履行合同所有内容的全部费用，包括交付使用前的全部费用，包括设计费、货物购置费（包括所有设备<主材>、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具费等）、生产制造费、安装调试费（含水电费）、保险费、运输费、免费质保期内的维修维护费、其他费用（如管理费、包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等；请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。

## 四、其他要求

1、中标人须在合同签订后3 个工作日内，提供符合技术参数要求的产品序号1二连3人位侧梯组合公寓床、产品序号2学生公寓椅实物产品1组到采购人指定位置，由采购人核查材料、配件等；如与招标文件、投标文件不一致的，采购人将拒绝接受产品；中标人应按招标文件、投标文件要求进行整改，并在5个工作日内整改完成，如多次整改不合格，采购人有权拒绝接收，并上报政府采购监管部门处理。如整改合格，则整改合格后的产品将作为验收的核心依据，在供货安装期间采购人有权抽查产品进行核验，中标人应当配合采购人核验货物，核验货物与样品不一致的，中标人应当立即整改，如未整改采购人有权拒绝验收，并上报政府采购监管部门进行处理。由此产生的责任与后果均由中标人承担。

2、维修响应及故障解决时间：在保修期内，至少应提供系统服务、技术支持、故障响应，且一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担。

3、技术支持：

3.1投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

3.2项目实施期间中标人须派驻1名驻场技术人员，以保证实施进度和质量要求。

4、中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务。

5、关于验收：

5.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，保修期自验收合格之日起算，由投标人提供保修文件。

5.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

5.2.1中标人已按照合同规定，对提供的货物进行必要的安装调试，并可以使用；

5.2.2货物符合学校的要求，性能满足要求。

6、特别要求：

（1）投标商必须确保中标后提供的货物为正规渠道供货，不存在违反国家法律、法规的情况。

（2）特别条款：对于本次招标项目在验收时还需提供（含第三方有资质检测机构出具的有效检测报告）等以下材料：

含家具或装修的功能室应当另行提供室内环境污染检测报告。按照国家《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）中的标准进行检测并合格（至少包括以下五项，如有更新则以最新标准为准）：

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | GB/T 18883-2022 |
| 2 | 苯 | GB/T 18883-2022 |
| 3 | 甲苯 | GB/T 18883-2022 |
| 4 | 二甲苯 | GB/T 18883-2022 |
| 5 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB/T 18883-2022 |

（3）满足上述要求出具合格的检测报告报告后，接甲方通知，另再进行一次清除有害物质的活动，费用由中标人承担。

7、安装及售后要求

安装调试服务包含货物运输、安装调试及售后服务等配套服务。货物运输严格遵循国家及行业物流标准，选用专业物流团队定制化包装货物，全程追踪物流信息，确保安全准时送达项目学校指定地点。货物到达后，依据安装手册和场地条件规范安装。调试阶段，技术人员全面检测校准设备功能，发现问题及时调整优化，直至设备稳定运行。售后服务方面，设备故障时，技术人员在规定时间内响应，并给出解决方案，需现场处理的在规定时间内到达；同时定期安排上门巡检，提供保养指导等服务，建立服务档案记录设备状况，保障教学活动顺利开展。

## 五、样品要求：无。